Dessin de la tête de vissage à l’échelle 1 : 1

## II.1. La tête de vissage.

Une tête de vissage est composée de deux parties : un corps de pince et une pince. La page DT 7  représente la tête de vissage montée sur une broche de vissage.

Corps de pince

Chaque tête de vissage est équipée d'un vérin pneumatique simple effet alimenté à une pression de 2 à 4 bar, nommée ici pression mâchoires. Le piston du vérin est équipé d'un embout sphérique appelé poussoir (03p) qui, en se déplaçant, fait pivoter trois leviers (16p) guidés autour de 3 axes d’articulation (17p) coplanaires disposés à 120°. Ces doigts sont équipés de mâchoires (21p) spécialement adaptées au  bouchon à manipuler.

Lorsque le vérin est alimenté, le piston poussoir (03p) se déplace vers le bas, et  fait tourner les doigts et les mâchoires dans le sens de la fermeture.

Pour que les mâchoires puissent se fermer, il faut nécessairement qu’un bouchon vienne déplacer vers le haut un dispositif de verrouillage  en agissant sur la rondelle d’appui (20p). Dans le cas contraire, le doigt escamotable (18p), fixé sur  (20p), reste en position basse et bloque la rotation des mâchoires. Cette sécurité évite que les mâchoires ne se referment sur le récipient et n’abîment celui-ci s’il n’y  pas de bouchon.

Pince

Pince assemblée

Pince démontée

| Nomenclature partielle de la tête de vissage |  |  |
| --- | --- | --- |
| REP. | DESIGNATION |  |
| 01p | Corps de pince |  |
| 02p | Bague de verrouillage |  |
| 03p | Piston poussoir |  |
| 16p | Levier |  |
| 17p | Axe d’articulation |  |
| 18p | Doigt escamotable |  |
| 20p | Rondelle d’appui |  |
| 21p | Mâchoire |  |