II.3. Nomenclature de la broche de vissage.

| 35b | 4 | Vis à tête hexagonale ISO 4017 M8-24, 4-6 |  |  |  | 71b | 1 | Couvercle | EN AW-1350 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34b | 4 | Rondelle WL 8 |  | NF E 25-515 |  | 70b | 1 | Vis sans tête à 6 pans creux à bout pointu ISO 4027 M5-12 |  |  |
| 33b | 1 | Bride arrière Bosch Rexroth |  | 523.000.6012 |  | 69b | 1 | Galet |  |  |
| 32b | 1 | Vérin Bosch Rexroth AB Ø 32-S125-pmaxi 8 bar |  | 271.020.312.0 |  | 68b | 1 | Axe d’articulation du galet | 51CrV4 |  |
| 31b | 1 | Bloc de jonction pneumatique |  |  |  | 67b | 1 | Crémaillère m = 1,5 mm |  |  |
| 30b | 2 | Goupille cylindrique ISO 8734 6x12 | Stub |  |  | 66b | 4 | Vis à tête hexagonale ISO 4017 M4-15, 4-6 |  |  |
| 29b | 1 | Anneau élastique pour arbre 17x1 |  | NF E 22-163 |  | 65b | 4 | Rondelle W4 |  | NF E 25-515 |
| 28b | 2 | Rondelle intermédiaire |  |  |  | 64b | 1 | Plaque ( maintien de 61b ) |  |  |
| 27b | 2 | Galet de came réf NUTR 1740 SL (17x40x20) |  | CSR |  | 63b | 1 | Vis à tête hexagonale ISO 4017 M8-20, 4-6 |  | NF E 25-112 |
| 26b | 2 | Vis à tête fraisée fendue ISO 2009 M 6-16, 4-6 |  |  |  | 62b | 1 | Rondelle d’appui M8 |  | NF E 25-514 |
| 25b | 2 | Anneau élastique pour arbre 26x2 |  | NF E 22-163 |  | 61b | 1 | Roulement BC 12 02 |  |  |
| 24b | 1 | Raccord pneumatique coudé |  |  |  | 60b | 1 | Cales de réglage de position axiale de la roue conique |  |  |
| 23b | 1 | Douille à billes INA 16x26x36 |  |  |  | 59b | 1 | Goupille cylindrique ISO 3734 4x20 | Stub |  |
| 22b | 4 | Rondelle plate ISO 10673 typeN12 |  |  |  | 58b | 1 | Pignon à denture droite Z = 17 dents m = 1,5 |  |  |
| 21b | 4 | Vis à tête cylindrique à 6 pans creux ISO 4762 M5-35, 4-6 |  |  |  | 57b | 1 | Roue conique Z = 40 dents |  |  |
| 20b | 1 | Porte-galets | EN AW-2017 |  |  | 56b | 1 | Anneau élastique pour alésage 35x1,5 |  | NF E 22-165 |
| 19b | 1 | Corps de coulisse | EN AW-2017 |  |  | 55b | 1 | Roue libre à rouleaux réf US 15 (15x35x11) |  | CSR |
| 18b | 1 | Vis sans tête à 6 pans creux à bout pointu ISO 4027 M5-8 |  |  |  | 54b | 1 | Clavette de forme A 5x5x9 |  | NF E 22-177 |
| 17b | 1 | Colonne de coulisse Ø 16 | 51CrV4 |  |  | 53b | 2 | Roulement BC 15 02 |  |  |
| 16b | 2 | Coussinet cylindrique 28x33x28 | BP25 | Métafram |  | 52b | 1 | Arbre de transmission |  |  |
| 15b | 1 | Joint | Nitrile |  |  | 51b | 1 | Vis à tête hexagonale ISO 4017 M5-20, 4-6 |  |  |
| 14b | 3 | Ecrou borgne M5 |  | NF EN 27-453 |  | 50b | 1 | Rondelle W5 |  | NF E 25-515 |
| 13b | 1 | Cales de réglage du positionnement axial des têtes de vissage |  |  |  | 49b | 1 | Etrier de fixation alimentation pneumatique |  |  |
| 12b | 1 | Joint torique 26,7x1,78 | EPM |  |  | 48b | 1 | Raccord pneumatique tournant |  |  |
| 11b | 3 | Vis à tête cylindrique large fendue ISO 1580 M3-6, 4-6 |  |  |  | 47b | 1 | Ecrou hexagonal à 2 taraudages M12 et M8 |  |  |
| 10b | 2 | Ecrou à encoches Simmonds Nylstop M15x1 |  |  |  | 46b | 1 | Pignon conique Z = 20 dents |  |  |
| 09b | 1 | Tête de jonction de pince |  |  |  | 45b | 1 | Cales de réglage de position axiale du pignon conique |  |  |
| 08b | 1 | Joint à lèvre Paulstra réf. 772358 | Nitrile | IE 24x36x7 |  | 44b | 1 | Anneau élastique pour alésage Nadella 24x2 |  | NF E 22-165 |
| 07b | 1 | Roulement BE 15 02 |  |  |  | 43b | 1 | Roulement à aiguilles NEA 12x24x13 |  |  |
| 06b | 1 | Couvercle de nez de broche |  |  |  | 42b | 1 | Entretoise |  |  |
| 05b | 1 | Arbre de broche |  |  |  | 41b | 1 | Joint à lèvre G16x22x3 |  | INA |
| 04b | 1 | Fourreau |  |  |  | 40b | 4 | Vis à tête hexagonale ISO 4014 M5-30 , 4-6 |  |  |
| 03b | 4 | Vis à tête cylindrique à 6 pans creux ISO 4762 M5-20, 4-6 |  |  |  | 39b | 1 | Bride |  |  |
| 02b | 1 | Carter d’entraînement de broche | EN AC-45200 |  |  | 38b | 4 | Vis à tête hexagonale ISO 4017 M5-16, 4-6 |  |  |
| 01b | 1 | Corps | EN GJL-150 |  |  | 37b | 4 | Rondelle W5 |  | NF E 25-515 |
| Rep | Nb | Désignation | Matière | Observations |  | 36b | 1 | Tige filetée M6x21 |  |  |