Suite à une AMDEC réalisée par le service maintenance de Yoplait concernant les broches de vissages, les trois principaux problèmes rencontrés sont  :

- Lors de la saisie d’un bouchon par la pince, ce dernier peut être marqué ( serrage trop important )  ou à l’inverse, le couple de vissage du bouchon sur la bouteille ne peut être transmis ( serrage trop faible ).

- Le couple de vissage d’un bouchon sur une bouteille n’est pas maîtrisé ( ce qui entraînera des problèmes d’étanchéité sur la bouteille, ou à l’inverse, pour l’usager, une difficulté de desserrage manuel ).

- Il arrive lors de la descente ou de la remontée de la tête de vissage, que la broche se bloque.

| 1 | Compréhension du fonctionnement général de la broche de vissage |  |
| --- | --- | --- |
|  | Barème : 4/20 | Durée conseillée : 1 h. |

L’objectif de cette première partie est de comprendre le fonctionnement de la broche.

| Q 1.1 | Documents à consulter : DT5 à DT10 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Colorier sur DR1, avec le code de couleur suggéré, les classes d’équivalence ( pièces cinématiquement liées) de la broche de vissage.

| Q 1.2 | Documents à consulter : DT5 à DT10 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Compléter le document FAST partiel de la broche de vissage en nommant les solutions techniques

( S 221 , S 222 , S23 , S 241 , S 212 et S 251 ) permettant de réaliser les fonctions techniques.

Le service maintenance est chargé de régler la pression d’alimentation du dispositif de préhension des bouchons ( Fonction Principale FP 1 voir DT3 )

 Si la pression est trop élevée, le bouchon sera marqué par les picots des mâchoires 21p.

 Si la pression est trop faible, le bouchon risque de glisser dans les mâchoires, lors de l’application

du couple de serrage

Il est rappelé que la mise en place d’un bouchon nécessite 2 étapes :

 la préhension d’un bouchon par serrage des mâchoires de la pince ( question 2 )

 la création d’un mouvement de rotation du bouchon par rapport au goulot de la bouteille et

l’application d’un couple de serrage maximal en fin de vissage du bouchon ( question 3 )

Remarque:  pratiquement, le Service Qualité vérifie que le couple de desserrage du bouchon doit être

compatible avec une bonne étanchéité et permettre aux consommateurs de tous âges d’ouvrir la bouteille.

La première étape impose l’alimentation sous pression du raccord pneumatique tournant 48b.

La seconde étape implique l’alimentation du vérin Bosch Rexroth 32b, d’alésage  32 mm

(tige  12 mm, course 125 mm ) à une pression à calculer afin d’obtenir un couple de serrage minimum tout en assurant une parfaite étanchéité de la bouteille.

| 2 | DéTERMINER la pression d’alimentation de la pince permettant une préhension et un serrage corrects du bouchon. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Barème : 5/20 | Durée conseillée : 1 h. |

Donnée de base :

- Il a été vérifié expérimentalement que pour ne pas voir le bouchon marqué par les picots des          mâchoires 21p et pour éviter le glissement de celui-ci lors de l’opération de vissage, l’effort maximum de préhension d’un bouchon par une des mâchoires ne devra pas excéder 70 N

Hypothèses :

- L’étude est ramenée à un problème plan correspondant au plan de symétrie d’un des trois ensembles levier-mâchoire 16p-21p

- L’action du ressort de rappel 23p sera négligée comparée aux autres efforts

- Les poids et l’inertie des pièces seront négligés

- L’articulation entre le levier 16p et le corps de pince 14p sera considérée comme parfaite

- Le contact poussoir 03p– levier 16p induit un facteur de frottement f = tan φ1 = 0,1

- L’étude se situe juste avant le contact mâchoires 21p et la rondelle 20p

- La résultante de l’action  de la mâchoire sur le bouchon sera supposée appliquée au point B, milieu de la zone de contact et de direction horizontale ( voir DR2 ).

- On admettra une perte de 15% de l'effort fourni par le vérin qui résulte de sa mise en pression (compte tenu des frottements liés aux éléments d'étanchéité et à la bague de guidage)

Remarque : pour les questions suivantes, préciser quel(s) isolement(s) vous effectuez et quel(s) principe(s) ou théorème(s) vous utilisez.

| Q 2.1 | Documents à consulter : DT4 et DT7 | Répondre sur DR2 et feuille de copie |
| --- | --- | --- |

A l’aide du document DR2 figure 1, déterminer graphiquement les efforts appliqués à l'ensemble

16p-21p. Définir la composante sur  de l'action mécanique en A, notée Az 03p/16p

| Q 2.2 | Documents à consulter : DT4 et DT7 | Répondre sur DR2 et feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Représenter sur la figure 2 l’effort A  16p/03p ( échelle libre ).

Déterminer la composante axiale, notée Fz , de la résultante des actions des trois leviers sur le poussoir. Tracer Fz  sur la figure 2 ( échelle libre ).

| Q 2.3 | Documents à consulter : DT4 et DT7 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Le ressort de compression 12p crée sur le poussoir 03p un effort à déterminer. Ce ressort est monté

légèrement comprimé. Les caractéristiques de 12p sont les suivantes:

- Longueur libre : 30 mm

- Raideur du ressort : k = 2,5 N/mm

- Rappel de la relation liant effort F ( en N ) et déformation l ( en mm ) d’un ressort de compression :

F = k . l     Le document DT4 ou DT7 permettra de définir la longueur de 12p en configuration serrage.

A l'aide de ces données, déterminer dans un premier temps, la déformation initiale pr du ressort 12p, ainsi que la course c du poussoir 03p. En déduire la norme de l'action, notée F 12p/03p, exercée par le ressort 12p sur le poussoir 03p lorsque le serrage du bouchon est réalisé.

| Q 2.4 | Documents à consulter : DT4 et DT7 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Déterminer la valeur de l’effort  Rz   =  Fz   +  F 12p/03p que devra exercer le piston 03p.

| Q 2.5 | Documents à consulter : DT4 et DT7 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Dans l’hypothèse  où la résultante axiale Rz   =  Fz   +  F 12p/03p des actions des trois leviers 16p et de     l'action du ressort 12p sur le poussoir 03p a pour norme  400 N, déterminer la valeur de réglage de la pression d'alimentation de la pince notée p1.

Le service maintenance est chargé de régler la pression d’alimentation du dispositif de serrage des bouchons ( Fonction Principale FP 2 voir DT3 )

 Si la pression est trop élevée, les bouteilles ne pourront  être ouvertes par des consommateurs de tous âges.

 Si la pression est trop faible, l’étanchéité des bouteilles n’est pas assurée

| 3 | Définir la pression d’alimentation du vérin Bosch Rexroth 32b |  |
| --- | --- | --- |
|  | Barème : 3/20 | Durée conseillée : 45 min |

Le Service Qualité impose au Service Maintenance de régler la machine afin d’obtenir un couple de serrage Cs moyen de  0,7 N.m.

Hypothèses:

- Le poids des pièces ainsi que les effets d’inertie sont négligés.

- Les liaisons pivots sont supposées parfaites.

- En première approche, on considérera que les valeurs des couples de serrage , desserrage sont très  proches.

- On admettra une perte de 10% de l’effort créé par le piston du vérin 32b résultant du frottement des joints d'étanchéité et dans le guidage.

- Les rendements de l'engrenage conique  et du système pignon 58b - crémaillère 67b seront supposés égaux à 1 pour les questions Q 3.3 à Q 3.6.

Remarques : pour les questions suivantes :

- préciser quel(s) isolement(s) et / ou quel(s) principe(s) et théorème(s) vous utilisez. Représenter et  repérer sur les schémas de la chaîne cinématique du document DR3, en respectant les consignes données dans l’encadré, les couples ou moments et les efforts demandés ( sans préocupation d’échelle ).

| Q 3.1 | Documents à consulter : DT5 à DT10 | Répondre sur DR3 et feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Représenter sur le schéma dans le plan (  ,  ) ,  le couple noté Cb/p  résultant de l'action de la bouteille sur la pince. Donner sous forme littérale la relation liant les normes de Cb/p  et de Cs .

| Q 3.2 | Documents à consulter : DT5 à DT10 | Répondre sur DR3 et feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Représenter sur le schéma dans le plan (  ,  )  ,  le couple noté C1  résultant de l'action de la roue conique 57b sur le pignon conique 46b. Donner sous forme littérale la relation liant les normes de Cb/p  et de C1 .

| Q 3.3 | Documents à consulter : DT5 à DT10 | Répondre sur DR3 et feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Représenter sur les schémas dans les plans (  ,  )  et (  ,  ), le couple noté C2 résultant de l'action du pignon conique 46b sur la roue associée 57b. Donner sous forme littérale la relation liant les normes de C2  et de C1 . Déterminer numériquement la valeur de C2.

| Q 3.4 | Documents à consulter : DT5 à DT10 | Répondre sur DR3 et feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Représenter sur les schémas dans les plans (  ,  )  et (  ,  ) l'action mécanique tangentielle notée

T67b/58b  de la crémaillère 67b sur le pignon 58b supposée appliquée au point T milieu de la largeur de denture.

| Q 3.5 | Documents à consulter : DT5 à DT10 | Répondre sur DR3 et feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Représenter sur le schéma dans le plan (  ,  ) l'action mutuelle du pignon 58b sur la  crémaillère 67b, notée T58b/67b , supposée appliquée au point T ainsi que la résultante des actions de pression de l’air, notée Rp, sur le piston du vérin 32b.

| Q 3.6 | Documents à consulter : DT5 à DT10 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Déterminer le diamètre primitif du pignon 58b.

Exprimer la norme de T58b/67b  en fonction du couple de serrage désiré Cs sous forme littérale puis effectuer l'application numérique.

| Q 3.7 | Documents à consulter : DT5 à DT10 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

On intègre maintenant  le rendement de l'engrenage conique noté η1,qui sera supposé égal à 0,75 , ainsi que celui du système pignon 58b et de la crémaillère 67b noté η2 ayant pour valeur 0,8.

On appelle T réel 58b/67b  l'action du pignon 58b sur la  crémaillère 67b intégrant les rendements de l’engrenage conique et du système pignon crémaillère de cette chaîne cinématique. Donner sous forme littérale la relation donnant T réel 58b/67b en fonction de T 58b/67b , η1 et η2 puis calculer sa valeur.

| Q 3.8 | Documents à consulter : DT5 à DT10 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Quel que soit le résultat obtenu à la question précédente, la composante axiale ( parallèle à l'axe  ) de l'action du pignon 58b sur la crémaillère 67b notée T réel 58b/67b  sera supposée de  185 N.

Déterminer la valeur d’ajustement de la pression d'alimentation,  notée p alim, du vérin 32b.

Dans le mouvement de translation rectiligne verticale d’axe z de la broche, le Service Maintenance a constaté une usure anormale sur les portées des coussinets 16b avec le fourreau 4b. D'autre part, lors de l'opération de changement des coussinets, ce mouvement effectué manuellement fait apparaître une tendance au coincement.

| 4 | RECHERCHE DE L’ORIGINE DU PROBLEME DE COINCEMENT DE LA BROCHE LORS DE SON DEPLACEMENT VERTICAL |  |
| --- | --- | --- |
|  | Barème : 3/20 | Durée conseillée : 45 min |

Les liaisons de l’ensemble fourreau 04b avec le corps de coulisse 19b d’une part, et de la colonne de coulisse 17b avec le corps de coulisse 19b d’autre part, sont des liaisons encastrements.

| Q 4.1 | Documents à consulter : DT5 à DT10 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Expliquer comment est réalisée techniquement la liaison encastrement entre l’ensemble fourreau 04b et le corps de coulisse 19b.

De même, détailler l’agencement de la liaison encastrement entre la colonne de coulisse 17b et le corps de coulisse 01b.

| Q 4.2 | Documents à consulter : DT5 à DT10 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Donner le nom de la liaison réalisée entre le fourreau 04b et le corps de broche 01b. Préciser son orientation.

| Q 4.3 | Documents à consulter : DT5 à DT10 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Définir le type de liaison entre le corps de coulisse 19b et la colonne de coulisse 17b. Préciser son orientation. A cet effet, il sera utile de comparer le diamètre de la colonne de coulisse 17b à la longueur de guidage de la douille à billes 23b.

| Q 4.4 | Documents à consulter : DT5 à DT10 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Construire le schéma cinématique spatial entre le corps de broche 01b et le corps de coulisse 19b.

Penser à tracer un repère de référence.

| Q 4.5 | Documents à consulter : DT5 à DT10 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

En déduire la liaison usuelle équivalente réalisée entre le fourreau et le corps de broche.

| Q 4.6 | Documents à consulter : DT5 à DT10 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Montrez, par une méthode laissée à votre initiative, que ce guidage est hyperstatique d'ordre 3.

| Q 4.7 | Documents à consulter : DT5 à DT10 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Axe de 05b

Axe de 17b



Quelles contraintes géométriques, d’orientation et de position

liées aux axes des liaisons, permettraient cependant un fonctionnement

correct malgré cet  hyperstatisme ( c’est à dire, comment peut-on rendre

compatible ce guidage ) ?

| Q 4.8 | Documents à consulter : DT5 à DT10 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

En gardant la structure analysée à la question 4.2 entre le fourreau 04b et le corps de broche 01b, quelle solution rendrait la liaison équivalente isostatique en modifiant la nature de la liaison réalisée entre la colonne de coulisse 17b et le corps de coulisse 19b?

Tracer le schéma cinématique spatial de cette liaison entre la colonne de coulisse 17b et le corps de coulisse 19b,et préciser son orientation.

| 5 | MODIFICATION DE la solution de guidage de la broche pour pallier LE COINCEMENT |  |
| --- | --- | --- |
|  | Barème : 5/20 | Durée conseillée : 1 h 15 min |

05b

17b

04b + 19b + 20b

Bague Igus intercalée







e

C

B

Pour des raisons économiques, le Service Maintenance souhaite conserver la solution de guidage par coussinets entre le fourreau 04b et le corps de broche 01b.

D’autre part le choix d’une douille à billes 23b ne se justifie pas compte tenu des conditions d’utilisation

( atmosphère environnante, température ).

Le service Maintenance opte pour remplacer celle-ci par une bague de guidage, mieux adaptée aux conditions de fonctionnement présentes (voir  DT11).

La colonne de coulisse 17b  reste inchangée.

Le schéma de la solution retenue est défini ci-contre. La cote e est suffisamment faible pour considérer le contact entre la bague utilisée et 19b comme un contact ponctuel.

| Q 5.1 | Documents à consulter : DT8 et DT11 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

Donner les références de la bague retenue pour la modification de solution.

| Q 5.2 | Documents à consulter : DT8 et DT11 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

Il vous est demandé :

- De modifier sur le document DR4 la solution existante afin de rendre la liaison  équivalente isostatique. Tout changement des formes du corps de coulisse 19b est admis ; son ébauche est donnée en perspective,

- De tracer en rouge sur la perspective la modification de forme apportée à la pièce 19b.

- De compléter le dessin de définition de la pièce 19b (ne pas représenter les détails cachés), et d’indiquer, sans les chiffrer, les cotes fonctionnelles,

- De mettre en évidence sur les coupes A-A et B-B du dessin de définition, les surfaces fonctionnelles par coloriage en rouge.