| 1 | Compréhension du fonctionnement général de la broche de vissage |  |
| --- | --- | --- |
|  | Barème : 4/20 | Durée conseillée : 1 h. |

Q 1.1.  Colorier sur DR1, avec le code de couleur suggéré, les classes d’équivalence ( ou les pièces cinématiquement liées) de la broche de vissage.

 Cf DC1.

Q 1.2. Compléter le document FAST partiel de la broche de vissage en nommant les solutions techniques ( S 221 , S 222 , S23 , S 241 , S 212 et S 251 ) permettant de réaliser les fonctions techniques.

 Cf DC1.

| 2 | DéTERMINER la pression d’alimentation de la pince permettant une préhension et un serrage corrects du bouchon. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Barème : 5/20 | Durée conseillée : 1 h. |

Q 2.1.  A l’aide du document DR2 figure 1, déterminer graphiquement les efforts appliqués à l'ensemble 16p-21p. Définir la composante sur  de l'action mécanique en A, notée Az 03p/16p

 Isoler ( 16p – 21p ) :  Inventaire des actions mécaniques extérieures à ( 16p – 21p ) :

|  | Point du support | Direction | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B Bouchon → 21p | B |  |  | 70 N |
| O 17p → 16p | O | ? | ? | ? |
| A 03p → 16p | A |  |  | ? |

( vers la matière )

φ1

φ1

Résolution graphique : -  Les 3 forces sont concourantes

- La somme des forces est nulle            Constructions sur DC2

| Résultats : | Point du support | Direction | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B Bouchon → 21p | B |  |  | 70 N |
| O 17p → 16p | O |  |  | 227 N |
| A 03p → 16p | A |  |  | 171 N |

φ1

φ1

La composante sur  de l'action mécanique en A est : Az 03p/16p  = - 118 

Q 2.2. 	Représenter sur la figure 2 l’effort A  16p/03p ( échelle libre ).

Déterminer la composante axiale, notée Fz , de la résultante des actions des trois leviers sur le poussoir. Placer Fz  sur la figure 2 ( échelle libre ).

 Principe des actions mutuelles : A  z 16p/03p = - A  z 03p/16p

Pour les 3 leviers Fz  = 3 .  A z 16p/03p appliquée en J, Fz  =  354 

Q 2.3. Déterminer la déformation initiale pr du ressort 12p, ainsi que la course c du poussoir 03p. En déduire la norme de l'action, notée F 12p/03p, exercée par le ressort 12p sur le poussoir 03p lorsque le serrage du bouchon est réalisé.

 Ressort longueur en place : Lp = 25 mm ; longueur libre : Ll = 30 mm

d’où comme déformation initiale du ressort : Δpr =  Ll -  Lp = 30 – 25 = 5 mm

La course du poussoir mesurée est Δc =  7, 5 mm

Donc la déformation du ressort Δl à la fin de la sortie du poussoir 03p est :

Δl =  Δpr +  Δc =  5 + 7,5 = 12,5 mm

Et donc F12p/03p = k . Δl =  2,5 . 12,5 = 31,2 N

Q 2.4.  Déterminer la valeur de l’effort  Rz   =  Fz   +  F 12p/03p que devra exercer le piston 03p.

 Effort du piston 03p : Rz = 354 + 31.2 = 386.2 . 

Q 2.5.  Dans l’hypothèse  où la résultante axiale Rz   =  Fz   +  F 12p/03p des actions des trois leviers 16p et de l'action du ressort 12p sur le poussoir 03p a pour norme  400 N, déterminer la valeur de réglage de la pression d'alimentation de la pince notée p1.

 Effort théorique provenant de la pression : Fp = P1 . S03p , effort récupéré : F’p = 85% . Fp

Equilibre du poussoir :  Rz + F’p   = 0  d’où  Rz = F’p = 0,85 . Fp  = 0,85 .P1 . S03p

Rz                                           π . D03p2

P1 =                    et  S03p =

0,85 . S03p                          4

avec  D03p = 40 mm

400 . 4

P1 =                             = 0,37 MPa  soit 3,7 bar

0,85 . π . 402

AN :

| 3 | Définir la pression d’alimentation du vérin Bosch Rexroth 32b |  |
| --- | --- | --- |
|  | Barème : 3/20 | Durée conseillée : 45 min |

Q 3.1. Représenter sur le schéma dans le plan (  ,  ) ,  le couple noté Cb/p  résultant de l'action de la bouteille sur la pince. Donner sous forme littérale la relation liant les normes de Cb/p  et de Cs .

 Principe des actions mutuelles : Cf DC3.             Cb/ p  = Cs  = ( 0,7 N.m )

Q 3.2. Représenter sur le schéma dans le plan (  ,  )  ,  le couple noté C1  résultant de l'action de la roue conique 57b sur le pignon conique 46b. Donner sous forme littérale la relation liant les normes de Cb/p  et de C1 .

 Isolement de la pince et de l’arbre de broche :  Cf DC3.             Cb/ p  = C1  = ( 0,7 N.m )

Q 3.3.  Représenter sur les schémas dans les plans (  ,  )  et (  ,  ), le couple noté C2 résultant de l'action du pignon conique 46b sur la roue associée 57b. Donner sous forme littérale la relation liant les normes de C2  et de C1 . Déterminer numériquement la valeur de C2.

 Principe des actions mutuelles : Cf DC3.             C2  = C1  . Z 57b /  Z 46b   =  0,7 . 40 / 20 = 1,4 N.m

Q 3.4. Représenter sur les schémas dans les plans (  ,  )  et (  ,  ) l'action mécanique tangentielle notée T67b/58b  de la crémaillère 67b sur le pignon 58b supposée appliquée au point T milieu de la largeur de denture.

 Isolement de l’arbre de transmission : Cf DC3

Q 3.5. Représenter sur le schéma dans le plan (  ,  ) l'action mutuelle du pignon 58b sur la  crémaillère 67b, notée T58b/67b , supposée appliquée au point T ainsi que la résultante des actions de pression de l’air, notée Rp, sur le piston du vérin 32b.

 Principe des actions mutuelles et isolement du piston 32b : Cf DC3.

Q 3.6. 	Déterminer le diamètre primitif du pignon 58b.

 D 58b = m . Z 58b = 1,5 . 17 = 25,5 mm

Exprimer la norme de T58b/67b  en fonction du couple de serrage désiré Cs sous forme littérale puis effectuer l'application numérique.

 Equilibre de l’arbre intermédiaire : théorème du moment résultant en projection sur l’axe 

C 2 = T 67b/58b  . ( D 58b / 2 ) =  T 58b/67b  . ( D 58b / 2 )   et  C2  = Cs  . Z 57b /  Z 46b

Z 57b                           D 58b

Cs  .                =  T 58b/67b .

Z 46b                             2

2 . Cs .  Z 57b

T 58b/67b =

D 58b  . Z 46b

Donc                                                                         ,    soit

2 . 700 .  40

T 58b/67b =                          =  110 N

25,5 . 20

AN :

Q 3.7. On intègre maintenant  le rendement de l'engrenage conique noté η1,qui sera supposé égal à 0,75  ainsi que celui du système pignon 58b et de la crémaillère 67b noté η2 ayant pour valeur 0,8.

On appelle T réel 58b/67b  l'action du pignon 58b sur la  crémaillère 67b intégrant les rendements de l’engrenage conique et du système pignon crémaillère de cette chaîne cinématique. Donner sous forme littérale la relation donnant T réel 58b/67b en fonction de T 58b/67b , η1 et η2 puis calculer sa valeur.

T  58b/67b

T réel 58b/67b =

1 . 2

110

T réel 58b/67b =                         = 183 N

0,75 . 0,8

                                                             AN :

Q 3.8. Quel que soit le résultat obtenu à la question précédente, la composante axiale ( parallèle à l'axe  ) de l'action du pignon 58b sur la crémaillère 67b notée T réel 58b/67b  a pour valeur 185 N.

Déterminer la valeur d’ajustement de la pression d'alimentation,  notée p alim, du vérin 32b.

 Effort théorique provenant de la pression : Fth = Palim . Svérin     Effort réel résultant : Fréel = 0,9 . Fth

π . D32b2         π . 322

Avec Svérin  =                  =                   = 804,2 mm2

4                    4

Equilibre de la crémaillère et du piston :  T réel 58b/67b = Fréel = 0,9 . Palim . Svérin

T réel 58b/67b

Palim =

0,9 . Svérin

185

Palim =                       = 0,26 MPa  soit 2,6 bar

0,9 . 804,2

AN :

| 4 | RECHERCHE DE L’ORIGINE DU PROBLEME DE COINCEMENT DE LA BROCHE LORS DE SON DEPLACEMENT VERTICAL |  |
| --- | --- | --- |
|  | Barème : 3/20 | Durée conseillée : 45 min |

Q 4.1.	Expliquer comment est réalisée techniquement la liaison encastrement entre l’ensemble fourreau 04b et le corps de coulisse 19b.

 Centrage sur cylindre + Mise en position axiale par collerette + Pion ,

Maintien en position par pincement ( 4 vis 21b )

De même, détailler l’agencement de la liaison encastrement entre la colonne de coulisse 17b et le corps de coulisse 01b.

 Centrage sur cylindre + Mise et maintien en position axiale et angulaire par vis de pression à bout pointu 18b

Q 4.2. Donner le nom de la liaison réalisée entre le fourreau 04b et le corps de broche 01b. Préciser son orientation.    Pivot glissant d’axe ( C ,  )

Q 4.3. Définir le type de liaison entre le corps de coulisse 19b et la colonne de coulisse 17b. Préciser son orientation. A cet effet, il sera utile de comparer le diamètre de la colonne de coulisse 17b à la longueur de guidage de la douille à billes 23b.    Pivot glissant d’axe ( B ,  )







C

B

Q 4.4.	Construire le schéma cinématique spatial entre le corps de broche 01b et le corps de coulisse 19b. Penser à tracer un repère de référence.                       

Q 4.5. En déduire la liaison usuelle équivalente réalisée entre le fourreau et le corps de broche.    Glissière d’axe  

Q 4.6. Justifier, par une analyse des torseurs des efforts associés aux liaisons précédentes ou par utilisation de la formule donnée ci-dessous, que cette liaison est hyperstatique d'ordre 3.

Rappels : Le degrés d’hyperstatisme d’un mécanisme est obtenu en utilisant la relation suivante :

6.p−Nij−mu−mi=h                      Dans cette équation :

p représente le nombre de groupes cinématiques hors bâti,

p = 1 ;

 Nij = 4 + 4 = 8 ( 2 liaisons pivots glissant );

mu = 1 ( translation suivant  ) ;

mi = 0 ;

- Nij le nombre d'inconnues statiques de liaison, 4 + 4

- mu les mobilités utiles,                                                           

- mi les mobilités internes,

- h le degré d'hyperstatisme.

d’où h = 6 . 1  - 8 - 1 – 0 = - 3, donc la  liaison glissière d’axe   est hyperstatique d'ordre 3.

Axe de 05b

Axe de 17b



Q 4.7.  Quelles contraintes géométriques, d’orientation et de dimension

liées aux axes des liaisons, permettraient cependant un fonctionnement

correct malgré cet  hyperstatisme ( c’est à dire, comment peut-on rendre

compatible ce guidage ) ?

 Parallélisme des axes 05b et 17b ( dans 2 plans perpendiculaires )

et entraxe strictement exact.







B

Q 4.8.En gardant la structure définie à la question 4.2 entre le fourreau 04b et le corps de broche 01b, quelle solution rendrait la liaison équivalente isostatique en modifiant la nature de la liaison réalisée entre la colonne de coulisse 17b et le corps de coulisse 19b?

Tracer le schéma cinématique spatial de cette liaison entre la colonne de coulisse 17b et le corps de coulisse 19b,et préciser son orientation.

 Liaison sphère plan ou ponctuelle de normale  ( ou)par exemple au point B

| 5 | MODIFICATION DE la solution de guidage de la broche pour pallier LE COINCEMENT |  |
| --- | --- | --- |
|  | Barème : 5/20 | Durée conseillée : 1 h 15 min |

 Cf DC4.