Brevet de Technicien Supérieur

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Session 2002

Modélisation des éléments de mécanismes

Calcul des grandeurs caractéristiques

(Sous-épreuve E 4-1)

Présentation

Ce dossier contient les documents :  PR 1/4 à PR 4/4

- Présentation de I'entreprise

### Groupe WESTAFLEX

Equipementier de l'automobile Européenne

L'entreprise WESTAFLEX
France a pour objectifs,
la conception, la fabrication
et la commercialisation de
conduits flexibles pour la
circulation de l'air et des
gaz d'échappement.

- Les produits fabriqués sur Ie site de Roubaix

Tubes à paroi mince en acier inoxydable destinés au recyclage des gaz d'échappement des moteurs.
Ces produits permettent de répondre aux normes en vigueur sur I'environnement.

# PR 1/4

# Outil de production :

La machine étudiée appartient à une chaîne de production semi-automatisée.

Fonction globale de la machine d'hydroformage :

Hydroformer

un tube

Matière d'œuvre :

Tube lisse à paroi mince en acier inoxydable,

en longueur de 4 m

Machine d'hydroformage

Tube hydroformé pour n pièces

# Procédé d'hydroformage :

Concept général :

Déformation d'un tube
mince par l'intermédiaire
d'un fluide sous pression
et d'une matrice.

# PR 2/4

# L'hydroformeuse

Après la mise en place du

tube sur la broche

Joint

Broche

Matrice

ouverte

5.1  Différentes étapes d’un hydroformage

Etape2 : Mise en pression

Pression

Eau-glycol

Etape1 : Fermeture de la

matrice

Etape3 : Poussée de

flambage

5.2  Description et fonctionnement de l’hydroformeuse

On réalise plusieurs hydroformages sur un  tube. L’opérateur alimente en tubes lisses le poste de stockage d’entrée et évacue le produit fini.

Phases 1 et 2  (voir DT 5/8) : Mise en place du tube lisse sur la broche.

- Le dispositif d’alimentation en tube lisse se situe à droite de la machine. La poussée du tube sur la broche est réalisée par un vérin (non représenté sur DT 1/8 ).

- La broche fixe se situe à gauche de la machine, elle supporte le tube en cours de fabrication.

Phase 3 (DT 5/8) : Une matrice donne la forme et le nombre « d’ondes ». Elle se compose de deux
 		 parties (DT 3/8) pouvant s’écarter afin de libérer le tube hydroformé.

- Mise en pression de l’intérieur du tube. Le liquide (mélange eau-glycol) arrive par la broche grâce à une centrale hydraulique (DT 1/8 fig. 1).

- Deux vérins (52 sur DT 1/8 fig. 1 et 2 ) assurent la formation des « ondes » , c’est la poussée de flambage. La pression hydraulique à l’intérieur du tube est maintenue.

Phases 4-5-6 ou 7-8-9  ( DT 5/8) : Après la fabrication de cette première série « d’ondes », la poursuite de la fabrication (ou l’évacuation du tube fini) nécessite un déplacement du tube. Ce déplacement s’effectue matrice fermée, par l’intermédiaire d’un chariot longitudinal 5 (DT 1/8 ). L’éjection et l’alimentation d’un nouveau tube s’effectuent en phase 1 (dispositifs non représentés).

D1

D2

Type A

D3

Type B

# Différents Hydroformages

Le changement de matrice, en vue d’une
autre fabrication, s’effectue par le déplacement
du chariot transversal 6 (DT 1/8, DT 2/8 et DT 3/8).

# PR 3/4

# Anomalies constatées

Elles concernent essentiellement la commande de déplacement du chariot longitudinal (vérin hydraulique 59, sur document DT 2/8, avec asservissement de position) et se traduisent par :

- Une absence de précision dans le positionnement du chariot longitudinal 5
entraînant de nombreux défauts de fabrication de la pièce de type A et donc des rebuts.

- Un déplacement intempestif du chariot longitudinal 5 entraînant le pliage de la broche et un danger pour l’opérateur.

Ces anomalies se manifestent principalement lors des très fortes variations de température ambiante que connaît l’atelier où se trouve implantée la machine.

De plus, la course réduite du vérin actuel ne permet pas d’exploiter la pleine capacité de déplacement du chariot longitudinal 5 ce qui nécessite l’intervention de l’opérateur dans le cycle de fabrication.

# Objectifs

- Supprimer la solution hydraulique pour rendre les déplacements et le positionnement du chariot longitudinal 5 indépendants des variations de température.

- Prévoir une automatisation complète du cycle afin d’améliorer la productivité.

Le coût total des modifications ne pourra pas dépasser le tiers de la valeur initiale de la machine qui était de 150.000 €

Solution envisagée :

Un déplacement longitudinal de la matrice par axe numérisé pour répondre aux contraintes dues à la précision du positionnement et améliorer  la flexibilité de la machine.

Cette solution se compose pour la partie opérative d’un système vis-écrou à billes, d’un moteur électrique directement accouplé à la vis et d’un codeur fixé à l’extrémité du moteur.

On se propose d’effectuer les calculs relatifs au dimensionnement de cette solution.

PR 4/4