Brevet de Technicien Supérieur

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Session 2002

Modélisation des éléments de mécanismes

Calcul des grandeurs caractéristiques

(Sous épreuve E 4-1)

Dossier technique

Ce dossier contient les documents DT 1/8 à DT 8/8

| 100 | 1 | #### Broche |
| --- | --- | --- |
| 66 | 1 | Vérin (pour changement de matrice) |
| 59 | 1 | Vérin (de déplacement longitudinal) |
| 52 | 2 | Vérin de flambage |
| 30 | 2 | Demi-matrice (pour pièce de type B) |
| 29 | 2 | Demi-matrice (pour pièce de type A) |
| 28 | 8 | Colonne de guidage |
| 22 | 2 | Vérin inférieur |
| 21 | 2 | Vérin supérieur |
| 6 | 1 | Chariot transversal |
| 5 | 1 | Chariot longitudinal |
| 3 | 4 | Palier INA KGBAO 4080 avec douille à billes |
| 2 | 2 | Rail |
| 1 | 1 | Châssis |
| Rep | Nb | Désignation |
| ### HYDROFORMEUSE |  |  |

##### DT 4/8

D1

D2

Type A

D3

Type B

DUREES

Type A

1s

4s

5s

D1 : 0,4s

(44mm)

ou

D2 : 0,5s

(64mm)

1s

D1 : 0,4s

(44mm)

ou

D2 : 0,5s

(64mm)

1,7s

1s

1,7s

Alim.

Eject.

Phase 1  Alimentation, éjection

Phase 2  Poussée du tube

Phase 3  Hydroformage

Evacuation du tube fini

Phase 4  Déplacement du tube matrice D1,D2 ou D3

Phase 5  Ouverture matrice

Phase 6  Retour D1,D2 ou D3

Phase 7  Déplacement 700 mm

Phase 8  Ouverture matrice

Phase 9  Retour de la matrice

Poursuite fabrication

simultanées

tube lisse

tube hydroformé

Vérin

Etapes 1-2-3

CYCLE

et durée des opérations

Evacuation du tube fini

DT 5/8

CALCUL DU NOMBRE DE POINTS D'UN CODEUR

Sans tenir compte des jeux et imprécisions mecaniques, Ie nombre de points est calculé par la formule :

Mouvement circulaire :

1

Nombre de points = 360 x ————————————— x R

Précision souhaitée en degré

Fréquence de rotation du mobile

Avec R = ————————————————

Fréquence de rotation du codeur

Exemple :

Mouvement de translation :

1

Nombre de points = ————————————— x R x Q

Précision souhaitée en mm

Fréquence de rotation de la vis ou du rouleau

Avec R = —————————————————————

Fréquence de rotation du codeur

et Q = rapport de conversion du mouvement de rotation en
 		mouvement de translation

Exemple 1 :

Chaîne cinématique avec vis à billes

pas de la vis = 10 mm/tour

Q = pas de la vis = 10

Lorsque la vis tourne d'un tour le déplacement

linéaire est de 10 mm.

Exemple 2 :

Roulant entraînant

Q =  x D = 3,14 x D (en mm)

Q = 314

Pour un tour de rouleau, le mobile avance

de 314 mm.

DT 6/8

FLAMBAGE DES VIS A BILLES

Vitesse critique

Des vis longues tournant à vitesse élevée sont exposées au risque de vibrations de résonance. Le procédé décrit ci-dessous permet d'estimer la fréquence de résonance sous réserve d'un montage rigide. La vitesse critique s'intègre par conséquence au calcul du flambage.

Ckr est un facteur de correction. II se calcule comme suit :

Ckr = n / (nkr - fkr)

n est la vitesse effective de rotation de la vis en tours / minute

nkr est la vitesse critique en tours / minute

fkr est un facteur de correction qui tient compte de la nature des supports à condition qu'ils soient suffisamment rigides.

Force admissible

Les vis longues et minces sont exposées au risque de flambage sous effort de compression. Avant de déterminer la force axiale admissible, il est nécessaire de définir les facteurs de sécurité correspondant aux cas d'application.

Fadm est la force axiale de compression maximale admissible sur I'écrou en kN :

Fadm = Fk . fk . Ck

Fk est la force axiale critique en kN en fonction de la longueur non soutenue L

fk  est un facteur de correction au flambage qui tient compte de la nature des 
    supports à condition qu'ils soient suffisamment rigides.

Ck est un facteur de correction qui tient compte de I'influence de la vitesse critique.

Exemple : Soit la vis à billes suivante :

KGT 4010 , L= 1000mm , paliers de type H et W avec fkr = 1,47 , nmax = 3000 tr.min-1

Dans ces conditions peut-on appliquer une charge en compression de 70 kN sur la vis ?

Ckr = n / (nkr.fkr)					Fadm = Fk . fk . Ck

n sera égal à nmax => n = 3000 tr.min-1		Fk = 130 kN (d'aprés le diagramme) Fk (l)

nkr = 3700 tr.min-1 (d'aprés le diagramme)		fk = 4

fkr =1,47						Fadm = 130 . 4 . 0,4 = 208 kN > 70 kN

Ckr = nmax /(nkr.fkr)					Pour une vitesse de rotation limite de 3000

= 3000 / (3700.1,47) = 0,55			tr.min-1 la vis peut être chargée axialement

D'aprés le diagramme Ck(Ckr) :			de 70 kN en compression

Ck (Ckr=0,55) = 0,4

DT 7/8

Vitesse critique nkr en min-1

Longueur L en mm

fkr

| Type | fkr pour bouts de vis standard |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | F | H | J | L |
| S | 1,80 | 2,23 | 2,23 | 2,00 | 2,00 |
| T | 1,80 | 2,23 | 2,23 | 2,00 | 2,00 |
| N/W | 1,20 | 1,47 | 1,47 | 1,30 | 1,30 |
| Z | 0,25 | 0,36 | 0,36 | 0,30 | 0,30 |

fkr en fonction de la forme des paliers

fk

| Type | fk pour bouts de vis standard |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | F | H | J | L |
| S | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| T | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| N/W | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,8 |
| Z | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,7 |

fk en fonction de la forme des paliers

Longueur non soutenue L en mm

Force critique Fk en kN

Ck

Ckr

DT 8/8