Brevet de Technicien Supérieur

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Session 2002

Analyse fonctionnelle et structurelle

Représentation des mécanismes

(Sous-épreuve E 4-2)

Présentation

Ce dossier contient les documents :  PR 1/4 à PR 4/4

- Présentation de I'entreprise

### Groupe WESTAFLEX

Equipementier de l'automobile Européenne

L'entreprise WESTAFLEX
France a pour objectifs,
la conception, la fabrication
et la commercialisation de
conduits flexibles pour la
circulation de l'air et des
gaz d'échappement.

- Les produits fabriqués sur Ie site de Roubaix

Tubes à paroi mince en acier inoxydable destinés au recyclage des gaz d'échappement des moteurs.
Ces produits permettent de répondre aux normes en vigueur sur I'environnement.

# PR 1/4

# Outil de production :

La machine étudiée appartient à une chaîne de production semi-automatisée.

Fonction globale de la machine d'hydroformage :

Hydroformer

un tube

Matière d'œuvre :

Tube lisse à paroi mince en acier inoxydable,

en longueur de 4 m

Machine d'hydroformage

Tube hydroformé pour n pièces

# Procédé d'hydroformage :

Concept général :

Déformation d'un tube
mince par l'intermédiaire
d'un fluide sous pression
et d'une matrice.

# PR 2/4

# L'hydroformeuse

Après la mise en place du

tube sur la broche

Joint

Broche

Matrice

ouverte

5.1  Différentes étapes d’un hydroformage

Etape2 : Mise en pression

Pression

Eau-glycol

Etape1 : Fermeture de la

matrice

Etape3 : Poussée de

flambage

5.2  Description et fonctionnement de l’hydroformeuse

On réalise plusieurs hydroformages sur un  tube. L’opérateur alimente en tubes lisses le poste de stockage d’entrée et évacue le produit fini.

Phases 1 et 2  (voir DT 5/8) : Mise en place du tube lisse sur la broche.

- Le dispositif d’alimentation en tube lisse se situe à droite de la machine. La poussée du tube sur la broche est réalisée par un vérin (non représenté sur DT 1/8 ).

- La broche fixe se situe à gauche de la machine, elle supporte le tube en cours de fabrication.

Phase 3 (DT 5/8) : Une matrice donne la forme et le nombre « d’ondes ». Elle se compose de deux
 		 parties (DT 3/8) pouvant s’écarter afin de libérer le tube hydroformé.

- Mise en pression de l’intérieur du tube. Le liquide (mélange eau-glycol) arrive par la broche grâce à une centrale hydraulique (DT 1/8 fig. 1).

- Deux vérins (52 sur DT 1/8 fig. 1 et 2 ) assurent la formation des « ondes » , c’est la poussée de flambage. La pression hydraulique à l’intérieur du tube est maintenue.

Phases 4-5-6 ou 7-8-9  ( DT 5/8) : Après la fabrication de cette première série « d’ondes », la poursuite de la fabrication (ou l’évacuation du tube fini) nécessite un déplacement du tube. Ce déplacement s’effectue matrice fermée, par l’intermédiaire d’un chariot longitudinal 5 (DT 1/8 ). L’éjection et l’alimentation d’un nouveau tube s’effectuent en phase 1 (dispositifs non représentés).

# Différents Hydroformages

Pour un tube donné, le passage d’un hydroformage de type A à un hydroformage de type B nécessite d’utiliser une matrice appropriée mise en place par déplacement du chariot transversal (6).

L’enchaînement des opérations de formage nécessite des translations successives de la matrice par rapport au tube. Ces translations sont assurées par le chariot longitudinal (5).

Dans chaque tube, on exécute 6 pièces de type A ou 6 pièces de type B.

# PR 3/4

Type B

D3

Type A

nécessite 6

hydroformages

D1

D2

pièce 1

pièce 2

pièce 1

pièce 2

# Anomalies constatées

- Certaines anomalies sont en rapport avec la commande de déplacement du chariot longitudinal (5) (vérin hydraulique avec asservissement de position) et se traduisent par :

    - Une absence de précision dans le positionnement du chariot  longitudinal entraînant de nombreux défauts de fabrication des pièces de type A et donc des rebuts.

    - Un risque de déplacement intempestif du chariot longitudinal entraînant le pliage de la broche et un danger pour l’opérateur.

Ces anomalies se manifestent principalement lors des très fortes variations de température ambiante que connaît l’atelier où se trouve implantée la machine.

De plus, la course réduite du vérin actuel ne permet pas d’exploiter la pleine capacité de déplacement du chariot longitudinal ce qui nécessite l’intervention de l’opérateur dans le cycle de fabrication.

- Une autre anomalie apparaît dans le cadre d’un certain type de fabrication (petite série spéciale), et entraîne des rebuts. Elle se manifeste par des défauts de forme de l’onde ou par une rupture du tube.

# Objectifs

- Eliminer les anomalies constatées.

- Compléter l’automatisation du cycle afin d’accroître la productivité.

Conditions de réalisation :

- Les composants standards seront choisis et achetés auprès des fournisseurs habituels de l’entreprise.

- L’usinage éventuel de pièces sera sous-traité.

- Le service de maintenance assurera l’étude et le montage de la nouvelle solution.

- Le coût total des modifications ne pourra pas dépasser le tiers de la valeur initiale de la machine qui était de 150 000 €

PR 4/4