B T S MAINTENANCE  INDUSTRIELLE

SESSION  1996

Automatique et Génie Electrique

PARTIE   AUTOMATIQUE

Durée : 3 heures; aucun document n'est autorisé. Total sur 50 points

PRÉSENTATION GÉNÉRALE	Pages 2, 3

temps de lecture du sujet:	 20 min.

PremiÈre partie:

Analyse fonctionnelle du système 	Pages 4, 5, 6

(26 points)

temps conseillé:	1 h. 15 min.

Deuxième partie:

Recherche d'une solution technique de sécurité en exploitation	Pages 7, 8, 9

(17 points)

temps conseillé:	1 h

Troisième partie:

Etude d'une modification de la partie commande	Pages 10, 11

(7 points)

temps conseillé:	25 min.

LIGNE AUTOMATISÉE

DE DÉCHARGEMENT ET D'ACCROCHAGE

DE PROFILÉS EN ALUMINIUM

SUR DES SUPPORTS D'ANODISATION

SOCIÉTÉ  "ALCAN"

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION, CARACTÉRISTIQUES:

1.	DESCRIPTION:		(Annexes A, B, C, D et E)

La chaîne automatisée est destinée au conditionnement de barres ou profilés d'aluminium en vue de leur traitement dans une chaîne d'anodisation.

Les profilés arrivent en tête de ligne au niveau du "destacker", dans les "praticables", stockés par nappes les unes au-dessus des autres.

Les profilés sont dépilés, déposés sur le tapis A, organisés en nappes de fabrication de 2, 3, 4, 6 barres (et éventuellement davantage) sur les tapis A, B, C et D.

Au niveau du tapis D, ces nappes sont alors reliées à une seule extrémité par un feuillard en aluminium (figure 1 page 5) soudé automatiquement (procédé MIG). Ce feuillard sert de maintien mécanique de la nappe et de conducteur électrique pour les opérations ultérieures d'anodisation.

Ces nappes soudées sont ensuite chargées sur des "racks" (supports isolants comportant dix niveaux de rangement, un niveau par nappe de profilés); ces racks sont accrochés sous une poutre soit 2 racks de 6 mètres par poutre de 13,350 mètres; chaque rack peut recevoir 10 nappes de profilés, soit 20 nappes maximum par poutre (annexe E).

Après chargement, la poutre est transférée vers le stockage "dynamique" (poste 14, annexes A et B) par le chariot intermédiaire 11. Les poutres sont ensuite emmenées vers lers cuves de traitement ; ces tranferts sont effectués par un pont roulant, piloté par un conducteur au sol.

___________________________________

2. LIMITES DE L'ÉTUDE:

Le "destacker" en tête de ligne, le poste de soudage des nappes ainsi que l'ensemble de la partie traitement (anodisation et gestion des poutres dans cette zone) ne font pas partie de l'étude.

Seuls les sous-systèmes suivants seront abordés:	(voir annexes B, C, D et E)

·	accumulation des profilés avant assemblage par soudure (tapis A, B, C, D).

·	ensemble des tapis G d'accumulation avant le chargement sur les racks.

·	chariot de chargement et de transfert des poutres n° 12.

3.	CARACTÉRISTIQUES:

Longueurs de barres admises	2,7 à 6 mètres.

Gestion 	par automate programmable CGE-ALSTHOM type C300.

___________________________________

4.	ANNEXES:

Annexe A	présentation générale de l'installation complète.

Annexe B	vue de dessus du transfert des poutres  (chariots 11 et 12, postes 10, 13 et 14).

Annexe C	chariot 12 supportant une poutre en cours de chargement (début et fin de 	chargement).

Annexe D	transfert des profilés du destacker au poste de soudure (tapis A, B, C,D et E)

Annexe E	organisation des tapis d'accumulation G entre la soudure et le chariot 12.

Annexe F	grafcet de gestion des tapis A, B et C

Annexe G	documentation INRS sur les dispositifs de sécurité

.

5.	DOCUMENTS RÉPONSES:

Pages DR1 à DR6

PremiÈre partie: ANALYSE FONCTIONNELLE DU SYSTÈME

CONSTITUTION DES NAPPES DE PROFILÉS

1.	Gestion des tapis A, B et C (composition des nappes de profilés)

Après dépilage des praticables par le destacker, les profilés se présentent sur le tapis A de façon désordonnée (voir l'annexe D); les doigts d'alignement D1, D2, D3 et D4 les remettent en position perpendiculaire au sens du déplacement des tapis. Ces doigts sont déplacés par des vérins pneumatiques à simple effet (vérins V1, V2, V3 et V4), commandés par des distributeurs monostables. A chaque descente des doigts une barre est libérée, alignée et comptée par l'automate

La commande des moteurs électriques des tapis A, B, C et D est bistable.

Le comptage du nombre de profilés par nappe est réalisé par le compteur C0 (compteur de profilés).

On note :	Cp1	la valeur initiale (Cp1 = 0)

Cp	la valeur courante du compteur à un instant donné

Cp2	la valeur finale, constante fixée en fonction du type de profilé (Cp2 = 2, 3, 4, 6, etc.)

avec	µ §

Le comptage du nombre de nappes est obtenu par le compteur C1 (compteur de nappes).

On note : 	Cn1	la valeur initiale (Cn1 = 0)

Cn	la valeur courante du compteur à un instant donné

Cn2	la valeur finale, nombre total de nappes

avec	µ §

Les deux valeurs Cp2 et Cn2 sont validées au lancement du traitement de la commande, sur le pupitre principal, par le responsable de production.

A partir des grafcet suivants (annexe F):

·	G TABC		grafcet de gestion des tapis A, B et C

·	G Cp		grafcet de comptage du nombre de profilés par nappes

QUESTION 1:	Expliquer les enchaînements suivants du grafcet G TABC (du point de vue

2 pts. (DR 1)		de l'évolution de ce grafcet)

- passage de l'étape 3 à l'étape 6 en passant par l'étape 5

- passage de l'étape 3 à l'étape 6 en passant par l'étape 4

Sachant que

la temporisation de 2 secondes de la transition 3-5 permet de créer un espace de 100 mm entre barres et celle de 5 secondes de la transition 3-6 un espace de 250 mm entre les barres :

QUESTION 2:	Comment sont disposés les profilés sur le tapis D?

2 pt. (DR 1)		Pourquoi prépare-t-on les profilés de cette manière?

QUESTION 3:	Compléter le grafcet G Cn de comptage des nappes.

5 pts. (DR 1)

2.	Chargement des poutres: ensemble des tapis d'accumulation G: (annexe E)

2.1  gestion des tapis du module G: le module G est constitué de 10 tapis identiques en série (tapis Ti, de T1 à T10), chacun des tapis comportant 5 bandes parallèles.

La motorisation de l'ensemble des 10  tapis du module G est assurée par un seul moteur tournant à vitesse constante. Un système d'arbres, de renvois d'angle et d'embrayages permet la transmission de mouvement indépendamment vers chaque tapis.

La mise en rotation et l'arrêt de chaque ligne sont obtenus par un embrayage électromagnétique. Le moteur tourne donc en permanence.

Chaque embrayage Ei permet la mise en rotation du tapis Ti, et la commande de chaque embrayage Ei est obtenue par une mémoire Mi.

A l'extrémité de chaque tapis est installée une cellule photoélectrique Gi qui détecte l'arrivée du feuillard soudé en bout de nappe. Il s'agit d'une cellule type "système de proximité" (voir figure 1, ci-dessous). Ces 10 cellules sont repérées de G1 à G10. Une onzième cellule G0 est installée à la jonction entre les modules E et G.

µ §

| Ri | Si | Tin |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 0 | 0 | Tin-1 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 0 | 1 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| équation fondamentale : |  |
| --- | --- |

| µ § |  |
| --- | --- |

La commande ainsi que l'arrêt des embrayages sont réalisés à partir de mémoires Mi à écriture prioritaire:

µ §

figure  2 : mémoire à écriture prioritaire et sa table de vérité incomplète

Les notations signifient:

·	Si		= mise à 1 de la mémoire correspondant au tapis Ti (set)

·	Ri		= mise à 0 de la mémoire correspondant au tapis Ti (reset)

·	Tin		= état de la mémoire correspondant au tapis Ti

·	Tin-1	= état précédent de la mémoire correspondant au tapis Ti

QUESTION 4 :	Compléter le tableau d'une mémoire à écriture prioritaire .et le

3 pts. (DR 2)		chronogramme de ce type de mémoire.

· Le tableau 1 montre la succession des étapes de fonctionnement du module G (cellules actives : X et tapis en fonctionnement : X) ; les tapis T8, T9 et T10 sont arrêtés, sur chacun se trouve une nappe (les cellules G8, G9 et G10 détectent la présence des nappes)

|  | CELLULES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAPIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapes | G0 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
| 1 | X |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | X |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | X |  |  |  |  |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

tableau 1

QUESTION 5:	Compléter le tableau 1 sur le document réponse (Ti = f ( Gi )).

5 pts. (DR 2)		Sur quel tapis doit s'arrêter la nappe apparue sur le tapis T1 à l'étape 1?

·	Remarque : Lorsque la nappe est détectée par la cellule G7, comme la cellule G8 détecte la présence d'une nappe arrêtée, le tapis T7 s'arrête.

QUESTION 6 :	Ecrire l'équation de la mise à 1 (S) de la mémoire correspondant au tapis T3

5 pts. (DR 2)		Ecrire l'équation de la mise à 0 (R) de la mémoire correspondant au tapis T3.

En tenant compte de la remarque ci-dessus, déduire l'équation générale de la 			mémoire Mi en fonction des cellules Gi .(Ti = f ( Gi )

QUESTION 7 :	Que se passe-t-il pour le tapis T1 à l'étape 3 si une nappe arrive devant la

2 pts. (DR 3)		cellule G0? Pourquoi?

2.2	organisation de la production:

Un seul opérateur assure le contrôle et le bon fonctionnement du dépilage et de la soudure du module G (chaque nappe est contrôlée visuellement après soudure, l'opérateur doit relever l'écran inactinique de protection contre le rayonnement créé par la soudure), ainsi que le chargement des racks. Le feuillard soudé en bout de nappe mesure environ 500 mm; la longueur du module G est de 7 m et la distance créée entre chaque feuillard est d'environ 100 mm.

L'opération de chargement des racks comporte une opération manuelle: pour chaque nappe arrivant sur le niveau correspondant du rack, l'opérateur arrime la nappe au rack à l'aide d'une visseuse pneumatique (en agissant sur deus vis à oreilles qui font partie de l'équipement du rack), puis autorise le chargement de la nappe suivante:

QUESTION 8 :	Justifier la longueur de l'ensemble du module G, du point de vue gestion de  2 pts. (DR 3)		la production et de la disponibilité de l'installation.