DEUXIÈME partie: ÉTUDE D'UNE MODIFICATION PERMETTANT L'AMÉLIORATION DE LA SÉcuritÉ

1.	Sécurité de l'opérateur au poste de chargement des profilés sur les racks (entre le poste F et le chariot 12) : (annexe C, G et figure 3 ci-dessous)

L'accès aux éléments mobiles de l'installation est interdit par des barrières de sécurité, de type garde-corps, qui ceinturent le site.

Du fait de l'opération manuelle de vissage des nappes sur les racks (voir première partie, paragraphe 2.2) le conducteur du système est situé dans une zone à risque au cours de cette manoeuvre; il y reste en permanence pendant les évolutions du chariot 12 qui supporte la poutre.

Le coulisseau vertical comporte à chaque extrémité un bras horizontal équipé d'une motorisation (moteur + vis) qui permet le transfert de la poutre du chariot 12 au chariot 11 de convoyage, une fois celle-ci remplie. Ces bras horizontaux dépassent d'environ 1,80 m du côté poste F, c'est à dire du côté où se situe l'opérateur. (annexe C, dessin du bas)

Le chargement d'un rack commence par le niveau supérieur, puis le coulisseau vertical du chariot 12, supportant la poutre équipée de ses deux racks, s'élève d'un pas de 150 mm, et ainsi de suite jusqu'au dernier niveau.

Quand le chargement du premier rack est terminé, le chariot 12 se déplace (mouvement latéral) pour présenter le deuxième rack en position basse, c'est à dire qu'il y a deux mouvements simultanés (les vitesses de translation de tous les mouvements sont très faibles: environ 0,16 m.s-1):

a. descente du coulisseau vertical du chariot 12.

b. mouvement latéral du chariot 12. (figure 3 ci-dessous)

1.1	Mise en situation:

La position de l'opérateur est la suivante :

· à proximité de l'extrémité du tapis 10 du module G.

· le long de la fosse au-dessus de laquelle évolue le chariot 12.

µ §

Lorsque ces deux mouvements simultanés ont lieu, la bras transversal droit descend diagonalement en direction de l'opérateur. Comme celui-ci fait face au module F, il tourne le dos au bras qui termine sa course à environ 1 m du sol et à 0,6 m du module de chargement F. L'intervenant ne dispose plus que de cette largeur résiduelle de 0,6 m.

Remarque : avant la fin du mouvement latéral du chariot 12, le bras transversal droit est éloigné de la zone ou se situe l'opérateur (plusieurs mètres au début du mouvement) ; l'opérateur peut accéder à la zone de travail par l'avant (flèche d'accès de la figure 3, page 7) et par le côté droit (ce deuxième accès sera impossible lorsque le chariot 12 sera en fin de mouvement)

La zone de situation de l'opérateur est hachurée sur la figure 3 .

1.2	Cahier des charges de la modification:

Normalement, après validation par l'opérateur (qui correspond à "dernier niveau du premier rack chargé"), celui-ci devrait s'éloigner de la zone à risque. Mais comme aucune contrainte ne l'oblige à le faire, il demeure à cet endroit et commence à préparer les prochaines nappes.

a. le bouton poussoir de validation ne peut être déplacé; il doit rester à proximité du poste F, endroit où se situe l'opérateur pendant le chargement (puisqu'en plus il est contraint de visser chaque nappe sur le rack).

b. la solution la plus sûre, c'est à dire par protecteurs fixes (au dos de l'opérateur) n'est pas envisageable. L'exiguïté de la zone de sécurité rendrait toute activité de l'opérateur impossible (largeur inférieure à 550 mm).

c. après appui sur le bouton poussoir qui provoque la mise en marche simultanée des deux  mouvements décrits ci-dessus, et si l'opérateur n'a pas quitté la zone, au-delà d'un temps de 5 secondes ces deux mouvements doivent être interrompus. La reprise a lieu dès que la zone est redevenue libre (opérateur absent).

d. Ensuite, toute nouvelle intrusion dans la zone doit provoquer l'arrêt immédiat des déplacements des mobiles.

e. les matériels suivants pourront être utilisés:

I. tapis sensible, posé sur le sol. Les dimensions, livrées à la demande, sont à déterminer.  L'étendue de la surface à couvrir est à définir : zone de présence et surface, du côté de l'accès, intégrant la distance de sécurité.

II. barrières optiques équipées de cellules photoélectriques de type barrage. Voir la documentation fournie. Dimensions de la hauteur  protégée, par rapport au sol :  point bas à une hauteur maximale de 300 mm, point haut à une hauteur minimale de 1 m. Calculer la distance minimale d'installation du barrage jouant le rôle de portail sachant que le temps d'arrêt de l'élément mobile est de 0,3 sec. Ne pas oublier, dans le cas de l'utilisation de ce type de matériel, d'interdire la présence de l'opérateur dans la zone à risque.

III. système mécanique, type portail ne pouvant se manoeuvrer que de l'extérieur (sa conception interdit la fermeture si l'on reste à l'intérieur de la zone). Il est équipé d'un capteur qui valide sa fermeture et confirme l'absence de l'opérateur.

Ces trois types de matériels sont équipés en sortie de contacts NO/NC; les variables associées à ces sorties seront repérées s0 pour le contact NO et s1 pour le contact NC.

QUESTION 9 :	Quel(s) matériel(s) semble(nt) le(s) plus adapté(s)?

7 pts. (DR 3)		Les classer du point de vue disponibilité de l'équipement de production et le 			justifier.

Rédiger un croquis simple mais explicite de la solution retenue. En fonction 			de l'équipement utilisé, préciser la position ou la limite du système de 				protection (côté accès de l'opérateur), en le cotant si nécessaire.

Les entrées disponibles de l'automate sont les suivantes:	I 5,8 à I 5,9 sur la carte n° 5

I 8,2 à I 8,6 sur la carte n° 8

I 9,0 à I 9,5 sur la carte n° 9

QUESTION 10 :	Compléter le schéma de câblage permettant une redondance active de cette

5 pts. (DR 4)		nouvelle installation de sécurité, en utilisant les deux contacts du capteur de 			sécurité (procédé de recherche de discordance, appelé aussi  antivalence ou 			redondance active complémentaire).

Quelles entrées choisissez-vous? Justifier votre choix.

QUESTION 11 :	Modifier le grafcet G S1  en tenant compte du cahier des charges de la

5 pts. (DR 5)		modification .

µ §