TROISIÈME partie: ÉTUDE D'UNE MODIFICATION DE LA PARTIE COMMANDE PERMETTANT DE RÉPONDRE A UNE DEMANDE D'AMÉLIORATION DE LA DISPONIBILITÉ

Sur le chariot 12, qui supporte la poutre pendant l'opération de chargement, le mouvement vertical est assuré par deux motorisations, une à chaque extrémité du chariot.

Chaque motorisation est constituée d'un moto réducteur assurant la rotation d'une vis sur laquelle est installé un codeur.

La position d'arrêt à chaque niveau n'est pas identique de chaque côté du fait des frottements, des inerties, ainsi que des dissymétries de charge. Cela entraîne une inclinaison de la poutre.

La différence de position n'est acceptable que si elle reste inférieure à un seuil prédéterminé (un écart plus important entraîne une indisponibilité de l'unité, voire même des risques). Ce seuil a été déterminé expérimentalement ; si l'écart dépasse la valeur de seuil, il y a arrêt de l'installation.

La disponibilité du système sera améliorée par le traitement de cette défaillance.

La solution retenue est le calcul, pour chaque pas réalisé, de l'écart résultant. Lorsque cet écart dépassera une valeur de seuil, on interviendra sur le système avant l'apparition d'une défaillance plus grave.

Le pas du mouvement vertical, de 150 mm, est chargé par programmation par le bit B 0446 dans le mot de saisie du pas W 0242.

Les mots utilisés sont les suivants:

| MOTS | UTILISATION |
| --- | --- |
| W 0200 | valeur du codeur gauche (position réelle) |
| W 0202 | valeur du codeur droit (position réelle) |
| W 0208 |  |
| W 020A |  |
| W 0210 | mot de travail |
| W 0242 | pas de 150 mm |
| W 0245 | position |

Les structures algorithmiques sont les suivantes:

chargement du pas dans W210:

Calculer 	W 0210  +  W 0242  =  W210    (charger le pas dans W210)

ajouter un pas:

Calculer	W 0245  +  W 0210  =  W 0245

Les mots utilisés sont "entiers non signés", c'est à dire qu'il ne s'agit que de nombres entiers positifs.

Principe du calcul :

o	chaque position est définie par un codeur,

o	la différence de ces deux valeurs définit l'écart (toujours positif)

o	la comparaison de cet écart par rapport au seuil prédéterminé permettra d'agir sur le système :

si écart > seuil  Þ  arrêt

Structure de l'algorithme :

Pour effectuer ce contrôle, il  faut utiliser une structure de type:

Si ...............	[ (exprimer la comparaison des valeurs des codeurs) ] est vrai

Alors ............	(calculer la différence dans un sens)

Sinon ...........	(calculer la différence dans l'autre sens)

Fin si

Calculer ......	(comparer la différence avec la valeur de seuil)

Les mots retenus seront les mots non utilisés du tableau précédent:

| MOTS | UTILISATION |
| --- | --- |
| W 0208 | différence des codeurs |
| W 020A | différence maximale acceptée |

QUESTION  12:	Pourquoi faut-il envisager le calcul de la différence dans les deux sens?

2 pts. (DR 6)

QUESTION  13:	Rédiger la structure algorithmique "Si Alors Sinon Fin si".

5 pts. (DR 6)