ANNEXE  G

1.	Barrières optiques (barrages immatériels photosensibles de protection à rayonnement visible ou infrarouge ) ; choix et montage :

1.1  Distance par rapport à la zone dangereuse :

A partir du moment où le champ de protection d'un barrage immatériel est franchi, le temps d'accès à l'élément mobile dangereux doit être supérieur à son temps d'arrêt.

Aussi est-il nécessaire d'implanter le barrage immatériel suffisamment en avant de la zone dangereuse afin d'adapter le temps d'accès au temps d'arrêt de l'élément mobile dangereux.

Le plan médian du barrage immatériel doit toujours être situé à une distance minimale "d" de la zone dangereuse, distance calculée de la manière suivante :

µ §

avec :

d	: (en m) distance minimale en

t1	: (en sec) temps d'arrêt de l'élément mobile

tr	: (en sec) temps de réponse du barrage immatériel

e	: (en m) valeur ajoutée tenant compte de la sensibilité du barrage immatériel

2,5	: (en m/sec) vitesse moyenne de déplacement des membres supérieurs d'un être humain (NFE 	09.052). La vitesse moyenne de déplacement d'un être humain qui marche normalement étant 	inférieure, on conserve la valeur de 2,5 m/sec qui est plus pénalisante.

p	: (en m) portée correspondant à la longueur maximale du champ de protection pour laquelle le 	barrage conserve ses caractéristiques principales

1.2  Documentation de deux constructeurs :

| Société SICK FRANCE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Hauteur de protection (en mm) | tr (en sec) | portée p (en m) | sensibilité (en mm) | e (en m) |
| 206 | 200 | 0,02 | 0 < p < 2 | 14 | 0,00 |
| 306 | 300 | 0,02 0,02 | 0,1 < p <2 2 < p < 6 | 14 30 | 0,00 0,125 |
| 456 | 440 | 0,02 0,02 0,02 | 0,7 < p < 6 6 < p < 7,5 7,5 < p < 9 | 40 50 60 | 0,125 0,200 0,900 |
| 706 | 690 | 0,02 | 0,7 < p < 6 | 40 | 0,125 |
| 1106 | 1080 | 0,02 0,02 | 6 < p < 7,5 7,5 < p < 15 | 50 80 | 0,200 0,900 |
| 1406 | 1380 | 0,02 | 0,7 < p < 15 | 80 | 0,900 |
| Société HONEYWELL COMETA |  |  |  |  |  |
| Type | Hauteur de protection (en mm) | tr (en sec) | portée p (en m) | sensibilité (en mm) | e (en m) |
| 8/50 13/50 18/50 23/50 28/50 | 400 650 900 1150 1400 | 0,021 0,036 0,031 0,036 0,041 | 6 6 6 6 6 | 40 40 40 40 40 | 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 |
| 04 06 08 10 | 400 600 800 1000 | 0,016 0,018 0,02 0,022 | 6 6 6 6 | 35 354 35 35 | 0,125 0,125 0,125 0,125 |
| 12 14 | 1200 1400 | 0,024 0,026 | 6 6 | 35 35 | 0,125 0,125 |
| 02 04 | 200 400 | 0,014 0,012 | 5 5 | 22 22 | 0,00 0,00 |

2.	TAPIS SENSIBLES DE PROTECTION INDUSTRIELLE :

Utiliser la même formule que pour les barrages immatériels en prenant :

e  = 0,2 m     (valeur moyenne de plusieurs constructeurs)

tr = 0,08 sec (valeur moyenne de plusieurs constructeurs)

pour déterminer la dimension du tapis.