Brevet de Technicien Supérieur

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Session 2009

EPREUVE E5

Automatique et Génie électrique

Génie électrique

(Sous-épreuve E 52)

Durée : 3 heures

Coefficient : 3

### Aucun document n'est autorisé

Ce sujet comporte 4 dossiers :

- PRésentation

- Questionnaire.

- Documents Réponses.

- Dossier Technique.

Matériel autorisé : Calculatrice de poche alpha-numérique ou à écran graphique à fonctionnement autonome sans imprimante (Circulaire 99-186 du 16-11-99)

Brevet de Technicien Supérieur

#### MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Session 2008

Génie électrique

(Sous-épreuve E 5-2)

Présentation

Ce dossier contient les documents PR 1 à PR 2

LIGNE YOP, SOUS-SYSTEME CONVOYAGE  DES

PALETTES PLEINES

Présentation de l’entreprise

La société YOPLAIT située à MONETEAU (89) près d’Auxerre, fait partie d’un groupe de sept établissements. Elle est spécialisée dans la collecte et la  transformation du lait en produits frais, principalement des yaourts et des desserts à boire (YOP).

Elle emploie 250 salariés et collecte jusqu’à 110 millions de litres de lait par an.

Le service de maintenance constitué de 30 personnes réalise environ 55000 heures de maintenance par an pour un coût total de 1,5 millions d’euros. Il répartit ses activités en 60% de préventif, 30% de correctif et 10% de modifications, améliorations et travaux neufs.

Nous allons nous intéresser à la ligne de fabrication des « YOP » desserts à boire.

Cette ligne produit à cadence nominale 22000 bouteilles de « YOP » à l’heure, par deux flux parallèles notés YOP 1 et YOP 2 sur le synoptique simplifié ci-dessous. La reprise manuelle est en cours d’automatisation pour devenir YOP 3.

Synoptique simplifié ligne YOP

Convoyage palettes pleines

Mélange, remplissage, vissage

YOP 1

Elévation

Reprise  manuelle

Parties étudiées

PASSERELLE PIETONS

Etiquetage

Filmage

Palettisation

Arrivée produits laitiers

Mélange, remplissage, vissage

YOP 2

Elévation

Etiquetage

Filmage

Palettisation

Réfrigération

(chambre froide)

Alimentation

électrique

PR1

PRESENTATION LIGNE PALETTES PLEINES, ALIMENTATION ELECTRIQUE

Les parties étudiées ont pour fonction :

- Par la boucle Haute Tension 20 kV et les postes, d’assurer l’alimentation générale en énergie électrique et par le poste P6 TE12 d’alimenter (entre autres) la ligne palettes pleines

- Par le convoyeur palettes pleines, d’évacuer les palettes pleines arrivant des 3 sources, vers la chambre froide pour stockage. Le palettiseur  réalise des palettes d’environ 1m3 et d’une tonne, constituées de 960 bouteilles de YOP et arrivant indifféremment  de 2 lignes YOP1 et YOP2 et de la reprise manuelle (future YOP3).

- Par la passerelle piéton, d’assurer le passage des personnels avec le maximum de sécurité, et pour la production d’assurer la meilleure disponibilité.

POSTE HT P4 (TE2)

POSTE HT P5 (TE8)

Palettisation

Palettisation

Arrivées EDF 20 KV en boucle

Reprise  manuelle

PASSERELLE PIETONS

YOP2

YOP1

POSTE HT P6 (TE12) ligne YOP

POSTE HT P1

Station épuration

POSTE HT P0 P2 Livraison

Armoires électriques BT

PR2

POSTE HT P3 Services Généraux

TR1

TR2