BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

MAINTENANCE

SESSION 1993 - METROPOLE

EPREUVE DE MATHEMATIQUES

ET DE SCIENCES PHYSIQUES

DUREE  :  4  HEURES

COEFFICIENT   4

IMPORTANT

Le candidat traitera la partie A - MATHEMATIQUES et la partie B - SCIENCES PHYSIQUES sur des feuilles distinctes qui seront relevées séparément : les Mathématiques au bout de 2 heures, les Sciences Physiques à la fin de la quatrième heure.

BXQ MP1					0/5

Session 1993								METROPOLE

- SCIENCES PHYSIQUES

Durée : 2 heures

Coef. : 2

- - Transformateur triphasé  (4 points)

Un courant triphasé équilibré alimente un transformateur triphasé dont le primaire est couplé en étoile. On veut mesurer le courant à vide et les pertes à vide par la méthode des deux wattmètres.

L'essai à vide donne :

-tension primaire U10 = 380 V

-indications des wattmètres : P1 = 93 W,  P2 = - 53 W

1) Représenter un schéma du montage permettant la mesure de la puissance par la méthode des deux wattmètres.

- Déterminer :

-la puissance active absorbée

-la puissance réactive consommée

-le facteur de puissance

-le courant dans un  fil de ligne et dans un enroulement.

- La résistance entre phases au primaire est : R = 0,8 W; Calculer :

-la résistance d'un enroulement

-la puissance perdue par effet Joule lors de l'essai à vide pour le système triphasé.

- Déduire des questions précédentes les pertes dans le fer.

- - Ligne monophasée  ( 8 points)

Une ligne monophasée fournit à une usine un courant alternatif de fréquence f = 50 Hz , d'intensité I = 1000 A, sous une tension U = 45000 V.

Le facteur de puissance de l'usine est k = 0,8 (charge inductive).

1)le modèle équivalent simplifié de cette ligne est représenté par le schéma de la figure 1 avec R = 8 W

- calculer les pertes par effet Joule dans la ligne.

- Calculer la puissance active P, la puissance réactive Q et la puissance apparente S au départ de la ligne.

- Calculer la tension U0 et le facteur de puissance k0 au départ de la ligne.

BXQ MP1					SP 1/5

- - Le modèle équivalent réel de cette ligne est représenté par le schéma de la figure 2 avec :

R = 8 W		Lw = 3,2 W		c = 3 µF

- Calculer la puissance réactive QC absorbée par le condensateur.

- Calculer la nouvelle puissance apparente à l'entrée de l'usine.

En déduire le courant de ligne I'

- Calculer alors la puissance active PR consommée dans la résistance de ligne et la puissance réactive QL consommée dans l'inductance de ligne.

- En déduire la tension U' et le facteur de puissance k' au départ de la ligne.

- - Comparer les tensions nécessaires en début de ligne dans les questions 1 et 2. Ce résultat était-il prévisible ?

III - La lumière dans les fibres optiques  ( 8 points)

RAPPELS : Lois de DESCARTES  ( Voir figures 3 et 4 )

1.- On s'intéresse au cas où   n2 < n1

- Montrer que la lumière ne peut pas passer d'un milieu 1 d'indice n1 à un milieu 2 d'indice n2 quand l'angle i1 est supérieur à une valeur limite   d   telle que :

n2

sin d =

n1

Dans ce cas,  il y a réflexion totale.

- Tracer la marche d'un rayon lumineux dans les deux cas suivants :

i < d

i > d

BXQ MP1						SP 2/5

- - Propagation d'un rayon lumineux dans une fibre

On considère une fibre à saut d'indice constituée d'un cœur cylindrique d'indice de réfraction  n1 = 1,50   et d'une gaine cylindrique d'indice  n2  = 1,49.

On envisage un rayon dans un plan méridien et arrivant sur la face d'entrée sous l'angle a (voir figure 5)

- Montrer que ce rayon ne peut se propager dans le cœur de la fibre que si l'incidence   i   est supérieure à une limite   i0    que l'on déterminera.

- En déduire la valeur limite   b0  de b  et la valeur limite a0  de  a correspondant à  i = i0

3.- Transmission de l'énergie

On éclaire cette fibre  ( voir figure 5 ) avec une diode électroluminescente  ( L. E. D. ) de surface   S,  de rayon 25 µm et de luminance   L.

L  =  105 W.sr-1.m-2

On admettra que seuls les rayons émis dans le cône de demi-angle au sommet                a = a0 = 100  peuvent se propager dans la fibre.

La puissance d'entrée dans ce cône est donnée par la relation :

P0 = p L S sin2a0

Le cœur étant légèrement absorbant, la puissance lumineuse transmise par une fibre de longueur  z  (exprimée en km ) est donnée par la relation :

Az

10

P(z) = P0 10

On désigne par A le coefficient d'atténuation : A = 5 dB/km

Sachant que la puissance à la sortie de la fibre est  10,5 µW, calculer la longueur de cette fibre.

BXQ MP1					3/5

Figure  1

R    USINE

I

Depart   U0          U     k = 0,8

ligne

Figure 2

Inductance

R                            L      USINE

I'

Départ     U'0             C    U      k = 0,8

ligne

BXQ MP1					SP 4/5

1er cas  : n2   >  n1

Rayon incidentRayon réfléchi

i'

i1

milieu  1

indice n1

milieu  2

indice n2

i'2Rayon réfracté

Figure 3

Lois de Descartes

réflexion

i1 = i'1

réfraction

n1 sin i1  = n2 sin i2

2e cas  : n2  <  n1

Rayon incidentRayon réfléchi

i1        i'

milieu 1

indice n1

milieu 2i2

indice n2

Rayon réfracté

Figure 4

Gaine     indice n2

airicœur

indice  Nbindice n1

a

Figure 5

BXQ MP1					SP 5/5