Session 2001

BREVET DE TECHNICIEN

SUPÉRIEUR

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Épreuve : Sciences Physiques

Durée : 2 heures

Coefficient : 2

L'usage de la calculatrice est autorisé.

IMPORTANT : Ce sujet comporte 5 pages numérotées de 1 à 5 + la page de présentation.

Assurez-vous qu'il est complet. S'il est incomplet, veuillez le signaler au surveillant de la salle qui vous en remettra un autre exemplaire.

Problème I :         ETUDE SIMPLIFIEE D’UN VARIATEUR DE VITESSE

# POUR  MOTEUR ASYNCHRONE

Les trois parties de ce problème sont indépendantes et peuvent être traitées séparément.

## I) ETUDE DU MOTEUR ASYNCHRONE  (9 pts)

Les essais du moteur asynchrone sur le réseau E.D.F 230/400 V, 50 Hz ont donné les résultats suivants :

A vide : On a mesuré :

- pertes dans le fer du stator :   	Pfs = 0,30 kW

- pertes mécaniques :		Pm = 0,30 kW

- Nv  Ns = 1000 tr/min, Ns: vitesse de synchronisme.

En charge : On a mesuré :

- P1 = + 4,50 kW; P2 = + 2,00  kW par la méthode des 2 wattmètres.

- N = 960 tr/min.

On rappelle que la méthode des 2 wattmètres permet de mesurer à la fois la puissance active et la puissance réactive :

- Puissance active P = P1 + P2 ;

- Puissance réactiveQ=3  P1−P2.

Mesure de la résistance statorique:

La résistance mesurée entre deux phases du moteur est R = 0,80 .

I.1.	Calculer le nombre p de paires de pôles.

I.2.	Pour le fonctionnement en charge, calculer :

    - le glissement g ;

    - les puissances active P et réactive Q absorbées par le moteur ;

1.2.3.	l’intensité du courant en ligne ;

1.2.4.	les pertes par effet Joule au stator, Pjs ;

1.2.5.	les pertes par effet Joule au rotor, Pjr ;

1.2.6.	la puissance utile Pu.

1.2.7.	En déduire le moment du couple utile Cu.

1.2.8.	Calculer le rendement .

II) ETUDE SIMPLIFIEE DE L’ONDULEUR: VARIATEUR. (1,5 pts)

Pour réaliser l’alimentation à fréquence et tension variables du moteur asynchrone, on utilise un onduleur autonome triphasé.

L’étude porte uniquement sur une phase du réseau.

K4

K1

K2

K3

PHASE

STATORIQUE

+

E

i(t)

u(t)

Figure 1

L’onduleur, dont le schéma de principe est donné figure 1, est donc monophasé et alimente une phase statorique du moteur.

Représenter la tension u(t) sur le document réponse n°1 en respectant la séquence des fermetures et des ouvertures des interrupteurs « K ».

## III) FONCTIONNEMENT DE L’ENSEMBLE ONDULEUR-MOTEUR (4,5 pts)

Le moteur est alimenté par l’onduleur et entraîne une charge mécanique dont le moment du couple résistant, Tr , est constant et égal à 50 N.m.

L’onduleur délivre un système triphasé de tensions dont la valeur efficace U et la fréquence f sont réglables tandis que le rapport U/f est maintenu constant  (U/f = constante).

III.1.	Représenter graphiquement la relation Tr = f(N) sur le même graphe que la caractéristique Tu = f(N) obtenue pour U = 400 V et f = 50 Hz. On utilisera pour cela le document réponse n°2.

III.2.	En déduire la vitesse de rotation N du groupe Moteur Charge pour f = 50 Hz.

III.3.	On règle maintenant la fréquence à f’ = 40 Hz :

III.3.1.	Calculer la nouvelle vitesse de synchronisme Ns’ (on prendra p = 3).

III.3.2.	Tracer la nouvelle caractéristique mécanique Tu’ = f(N) sur le document réponse n°2.

III.3.3.	Déterminer la nouvelle vitesse de rotation N’ du groupe Moteur Charge.

Problème II :           THERMODYNAMIQUE (5 pts)

L’étude porte sur une installation industrielle fournissant de l’air comprimé.

L’air peut être assimilé à un gaz parfait. On s’intéresse aux transformations subies par un volume de 30 L d’air ambiant.

COMPRESSEUR

SYSTEME

REFRIGERANT

STOCKAGE DE

L'AIR

COMPRIME

MOTEUR

AIR

AMBIANT

ETAT 1

ETAT 2

ETAT 3

ETAT 1                                                ETAT 2                                           ETAT 3

P1=	1,0 bar                                          P2 = 10 bar                                      P3 = …

V1=	30 L                                             V2 = …                                            V3 = …

T1=	300 K                                           T2 = …                                            T3 = 303 K

Le compresseur réalise une transformation adiabatique réversible. Le refroidissement, réalisé par le système réfrigérant, est isobare.

DONNEES :     1 bar = 105 Pa        Cp = 29   J.mol-1.K-1          = Cp/Cv = 1,4

1 L =   10-3 m3        R = 8,32 J.mol-1.K-1

1)   Calculer le nombre de moles prélevées à l’air ambiant par le compresseur.

- Calculer V2 et T2 .

- Calculer V3 .

- Tracer l'allure du diagramme P = f (V) qui permet de suivre le comportement du gaz au cours des transformations qui le font passer de l’état 1 à l’état 2 puis de l’état 2 à l’état 3.

- Calculer le travail mis en jeu lorsque l’air passe de l’état 1 à l’état 2.

Rappel : Pour une transformation adiabatique: W1→2=1γ−1P2V2−P1V1

### DOCUMENT REPONSE N°1

t(ms)

Fermé

F

F

F

F

F

K1

K2

K3

K4

0

=3,33

T/2

T=20

 + T/2

 + T

u(t)

t(ms)

+E

-E

0

DOCUMENT REPONSE N°2

Caractéristique mécanique

500

600

700

800

900

1000

1100

10

20

30

0

40

50

60

70

80

90

100

Vitesse en tr/min

Couple en N.m

U = 400 V

f = 50 Hz