Session 2002

BREVET DE TECHNICIEN

SUPÉRIEUR

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Épreuve : Sciences Physiques

Durée : 2 heures

Coefficient : 2

L'usage de la calculatrice est autorisé.

IMPORTANT : Ce sujet comporte 4 pages numérotées de 1 à 4 + la page de présentation.

Assurez-vous qu'il est complet. S'il est incomplet, veuillez le signaler au surveillant de la salle qui vous en remettra un autre exemplaire.

Le problème concerne l’étude de certains éléments d’un groupe électrogène. Ce groupe est constitué d’un moteur Diesel entraînant en rotation une machine alternative triphasée.

Le problème comporte trois parties complètement indépendantes.

## I) ETUDE DU MOTEUR DIESEL (7 points)

Le cycle théorique de ce moteur à quatre temps, que l’on supposera constitué d’un seul cylindre, est constitué par les transformations suivantes :

-	Transformation 1  2 : Compression adiabatique réversible de l’air.

-	Transformation 2  3 : Combustion isobare par injection de gazole.

-	Transformation 3  4 : Détente adiabatique réversible.

-	Transformation 4  1 : Refroidissement isochore.

On rappelle qu’à cause des phases d’admission et d’échappement, deux tours de l’arbre moteur sont nécessaires pour effectuer un cycle.

Les gaz décrivant ce cycle sont assimilables à de l’air et seront considérés comme parfaits.

On donne :	Pour l’état 1	V1= 2000 cm3	t1= 20°C	P1= 1 bar = 105 Pa

Pour l’état 2	V2= 100 cm3

Capacité thermique de l’air à pression constante : CP= 29 J.mol-1.K−1

Constante des gaz parfaits : R= 8,32 J.mol-1.K−1	γ=CPCV= 1,4

I-1	On a représenté sur le document réponse l’allure du cycle sur le diagramme de Clapeyron P(V). Préciser les états (1, 2, 3 et 4) et flécher les transformations.

I-2	Calculer la cylindrée V de ce moteur (volume balayé par le piston).

I-3	Calculer le taux de compressionε, rapport des volumes maximum et minimum engendrés par le piston.

I-4	Montrer que le nombre de moles d’air présentes à chaque cycle dans le cylindre est :

n= 82.10-3 mol.

I-5	Calculer la pression P2 et la température T2 en fin de compression.

I-6	Expliquer, pourquoi, sur un moteur Diesel, il n’y a pas de bougie d’allumage.

I-7	L’élévation de température T3 - T2 étant de1500 K, calculer la quantité de chaleur reçue par le gaz lors de la combustion du gazole.

I-8	La combustion d’un gramme de gazole dans l’air dégage une énergie thermique de 46,8 kJ. En supposant le rendement de la combustion égal à 100 %, calculer la masse de gazole consommée par cycle.

I-9	Le moteur tournant à 3000 tr/min, en déduire la masse de gazole consommée en une heure de fonctionnement.

II) ETUDE DE LA MACHINE ALTERNATIVE (5 points)

Sur la plaque signalétique sont portées les indications suivantes :

#### Machine synchrone triphasé

3000 tr / min          50Hz          25 kVA

V = 230 VU = 400 V suivant couplage.

Les trois enroulements statoriques de l’induit ont chacun une résistanceR= 0,5 Ω.

II-1	Quel est le nombre de paires de pôles de l’inducteur ?

II-2	Déterminer, le couplage à réaliser à l’induit pour obtenir une tension entre phases de valeur efficaceU= 400 V.

II-3	Quel est, la valeur efficace de l’intensité du courant nominal dans un enroulement de la machine ?

II-4	Avec cette même tension entre phases, la machine alimente une charge triphasée équilibrée de nature inductive dont le facteur de puissance estcosϕ= 0,8. Les courants en ligne ont une valeur efficaceI= 30 A.

Calculer la puissance utile PU fournie à la charge.

II-5	Calculer alors les pertes par effet Joule dans l’induit.

II-6	En admettant que le rendement global de la machine est de 90 %, en déduire le moment du couple sur l’arbre d’entraînement.

II-7	Dans quelle plage la vitesse de rotation du moteur (exprimée en tr / min) doit-elle être maintenue pour que la fréquence f des tensions mises en jeu soit comprise entre 48 Hz et 52 Hz ?

## III) ALIMENTATION DE L’INDUCTEUR : HACHEUR SERIE (8 points)

Afin de maintenir constante la tension quelle que soit la charge de machine synchrone, on agit sur la commande d’un hacheur série alimentant l’inducteur. La tension continue d’alimentation V est fournie par une batterie d’accumulateurs.

L’interrupteur électronique K est fermé entre 0 et αT et ouvert entre αT et T (T est la période de hachage et α le rapport cyclique du hacheur).

L’inducteur est assimilable à une forte inductance L en série avec une résistance r. Les composants électroniques sont supposés parfaits.

III-1	Entre quelles valeurs extrêmes peut-on faire varier le rapport cyclique α ?

III-2	On a représenté, pour un certain fonctionnement, la tension ut et le courant it sur le document réponse. Déterminer :

III-2-1	La valeur de la tension V.

III-2-2	La fréquence f de hachage.

III-2-3	Le rapport cycliqueα.

III-3	Préciser l’état de la diode D sur l’intervalle0, 3 ms, puis sur l’intervalle3 ms, 5 ms.

III-4	Représenter, sur le document réponse, le courant dans la diode iDt et le courant dans la batterieiBt.

III-5	Calculer la valeur moyenne < u > de la tension aux bornes de l’inducteur. Avec quel type d’appareil pourrait-on la mesurer ?

III-6	Etablir la relation liant u (t), i (t), r et L. Que vaut la tension moyenne aux bornes de l’inductance L ?

III-7	En déduire la valeur r de la résistance de l’inducteur.

III-8	Entre quelles valeurs limites peut-on régler le courant dans l’inducteur de la machine synchrone.

## DOCUMENT REPONSE

#### A RENDRE AVEC LA COPIE