SESSION 2003

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Durée: 2 heures

Coefficient : 2

L'usage de la calculatrice est autorisé.

IMPORTANT: Ce sujet comporte 5 pages numérotées de 1 à 4 + la page de présentation.
Assurez-vous qu'il est complet. S'il est incomplet, veuillez le signaler au surveillant de la salle qui vous
en remettra un autre exemplaire.

ÉLECTRICITÉ (14 pts)

Premier problème

Un moteur à courant continu à excitation indépendante possède les caractéristiques suivantes

Pour l'induit

- tension nominale d'alimentation :	UN = 200V.

- intensité du courant nominal :	IN= 10A.

- résistance à chaud :	R = 1,0 .

Pour l'inducteur

- tension d'alimentation :	U = 160V.

- intensité du courant :	le = 3,O A.

Cette excitation est maintenue constante.

Par la suite, on négligera toutes les pertes autres que celles par effet Joule.

I Le moteur est alimenté sous sa tension nominale maintenue constante et entraîne une charge exerçant un couple résistant Tr = 18, I Nm.

On mesure alors une intensité du courant d'induit I = 10 A.

I-1 Quelle est la f.é.m. E du moteur ?

I-2 Quelle est la puissance absorbée, Pab, par l'induit du moteur ?

I-3 Quelle est la puissance utile, P, du moteur ?

I-4 Quelle est la fréquence de rotation, n du moteur ?

I-5 Quel est le rendement,  du moteur ?

II Le moteur fonctionne maintenant à couple constant et sous tension d'induit variable.

La tension d'alimentation du moteur est obtenue par un redresseur commandé tout thyristor:

(THi,TH2,TH3 et TH4).

Ce redresseur est lui-même alimenté par la tension alternative d'expression :

v = 2302sin 100t

conformément au schéma ci-après.

On considère que l'intensité du courant dans l'induit du moteur est parfaitement lissée par une bobine d'inductance L (non représentée sur le schéma) et de résistance négligeable. La charge exerce le couple résistant de moment Tr = 18,1 Nm.

II Montrer que lors du fonctionnement à couple constant, l'intensité du courant absorbée par l'induit est constante. Préciser sa valeur. En utilisant le tableau du document-réponse, répondre aux questions suivantes.

On considère que l'intensité du courant dans l'induit du moteur est parfaitement lissée par une bobine d'inductance L (non représentée sur le schéma) et de résistance négligeable. La charge exerce le couple résistant de moment Tr = 18,1 Nm.

II-1 Montrer que lors du fonctionnement à couple constant, l'intensité du courant absorbée par l'induit est constante. Préciser sa valeur.

II-2 En utilisant le tableau du document-réponse, répondre aux questions suivantes

II-2-a Quels sont les thyristors amorçables quand v > 0 ?

II-2-b Quels sont les thyristors amorçables quand v < 0 ?

II-2-c Les parties grisées du tableau du document-réponse indiquent les phases de conduction des thyristors TH, et TH3 ; compléter ce tableau en indiquant les phases de conduction des thyristors TH2 et TH,.

II-3 Représenter sur le document-réponse ; en précisant les valeurs caractéristiques.

II-3-a La tension u à la sortie du pont.

II-3-b L'intensité du courant IM, dans l'induit du moteur.

II-3-c L'intensité du courant iTH1, dans le thyristor TH1.

II-4 On donne l'expression de la valeur moyenne <u> de la tension instantanée u délivrée par le pont redresseur:

< u > =2Vπcos

avec  V tension efficace de l'alimentation (230 volts) et  = to, to l'angle de retard à l'amorçage des thyristors et  est la pulsation de la tension v.

II-4-a Quelle doit être la tension de démarrage du moteur en charge afin de ne pas dépasser 1,5 fois la valeur nominale de l'intensité du courant d'induit ?

II-4-b Montrer que < u > = <uM >.

II-4-c En déduire la valeur  de l'angle de retard à l'amorçage permettant le démarrage en charge du moteur.

THERMODYNAMIQUE (6 pts) Deuxième Problème

On s'intéresse au cycle parcouru par le fluide frigorigène (à savoir de l'air) d'une machine thermique. Cette machine puise de la chaleur dans les rejets à haute température d'une installation industrielle.

On considère l'air comme un gaz parfait et on étudie le cycle parcouru par 1 kg d'air sachant que toutes les transformations sont réversibles.

État 1	État 2	État 3                             État 4

PI = 105 Pa	P2 = 2. 10' Pa	P3 =                                 P4 =

V1=	V2 =	V3 =                                V4

T1=320K	T2=	T3=335K                T4=275K

Compression                          Refroidissement                    Détente                 Echauffement

Adiabatique                              isobare                               adiabatique                   isobare

On donne :

- constante des gaz parfaits : R = 8,32 J.mol-1.K-1

- capacité calorifique molaire de l'air à pression constante : Cp = 29 J.mol-1.K-1 ;

- coefficient adiabatique de l'air : = 1,4.

On rappelle que pour un gaz parfait subissant une transformation adiabatique réversible d'un état A (PA,VA,TA à un état B (PB,VB,TB) on peut écrire :

PAVA  = PBVB

TAVA -1 = TBVB -1

De plus on assimile l'air à un gaz parfait de masse molaire 29 g/mol.

I 	Quel est le nombre de moles d'air correspondant à 1 kg d'air ?

II 	Représenter sur un diagramme de Clapeyron P = f(V) l'allure du cycle décrit par l'air. Indiquer par une flèche le sens des transformations.

III 	Montrer que la température T2 est de 390K.

IV-1	Calculer les quantités de chaleur mises en jeu au cours de chacune des transformations.

IV-2 	En déduire la quantité de chaleur mise enjeu au cours du cycle.

V-1 	Énoncer le premier principe de la thermodynamique pour un cycle.

V-2 	En déduire l'énergie mécanique reçue par le gaz au cours du cycle.

Commenter le signe de ce travail.