UTILISATION DU MILIEU COMPLEXE PAR LA LEVURE (30 points)

2.1 Contrôle de croissance

La levure choisie est, dans un premier temps, mise en culture dans le milieu complexe.

La croissance est suivie par opacimétrie et par numération en milieu gélosé

Quelles sont les limites de ces deux méthodes ?

Etablir les protocoles et les listes des milieux et du matériel nécessaires à leur réalisation.

2.2 Le contrôle microscopique effectué à l'issue d'un essai de croissance révèle la présence de bacilles Gram positif. Leur identification indique qu'il s'agit de Clostridium perfringens.

A partir de la fiche technique du "Bacto SFP Agar Base" et annexes (documents VII et VIII), établir pour un collaborateur un document donnant les indications utiles pour la numération des spores de Clostridium perfringens, en prenant soin de

- préciser les exigences de culture du micro-organisme recherché ;

- commenter la composition du milieu de culture de base et des ingrédients ajoutés

- établir le protocole de préparation du milieu ;

- schématiser les différentes étapes de la numération.