| RESISTANCE DES MATERIAUX Formulaire | DR5 |
| --- | --- |

Définition des efforts intérieurs (efforts de cohésion de la matière) dans une section droite :

Dans une poutre OB les efforts intérieurs dans une section droite en G(x) sont les actions de la partie + sur la partie – relativement au repère local (G, x, y, z). Ce torseur (appelé Torseur de Cohésion) est noté :

{Tcoh} =  GN(x)Mt(x)Ty(x)Mfy(x)Tz(x)Mfz(x)       avec

N : effort normal   		T : effort tranchant

Mt : moment de torsion    	Mf : moment de flexion

y

O

G(x)

x

F2

F1

F3

B

| Sollicitation | Contrainte | Conditions De Résistance | Déformation |
| --- | --- | --- | --- |
| Compression (N) | σ=NS |   Rpe avec Rpe = Re / ks | L = N. LS.E |
| Cisaillement (T) | τmoy=TS | moy  Rpg avec Rpg = Reg / ks | γ=TS.G |
| Torsion (Mt) | maxi = G..R et  =αL | maxi  Rpt avec Rpt = Ret / ks | α=Mt.LG.Io |
| Flexion (Mf) | σmaxi=Mf maxiIGzv | maxi  Rpe avec Rpe = Re / ks | flèche |

Re, Reg : résistances théoriques : élastique, au glissement

Rpe, Rpg : résistances pratiques : élastique, au glissement

ks : coefficient de sécurité

E : module d’élasticité longitudinale

G : module d’élasticité transversale

Io : moment quadratique polaire de la section droite

IGz : moment quadratique de la section droite par rapport à l’axe (G, z)

v : distance entre la fibre la plus éloignée et la fibre neutre

Moments  quadratiques

G est le centre de gravité de la section.

| Section circulaire | Section rectangulaire | Section carrée |
| --- | --- | --- |
| IGz = d4 / 64 | IGz = b h3 / 12 | IGz = a 4 / 12 |