ELEMENTS DE CORRIGE – E41

# PROBLEME TECHNIQUE 1 : Choix des paliers lisses sur le mécanisme de prise d’étiquette.

## A.1

A01R0=XA0YA0ZA0R0   et 	B01R0=XB0YB000R0

## A.2

D01R0=XD00000R0  	CV1R0=FV00000R0	Gpes1R0=−Mg00000R0

## A.3

FV = p . S = 0,6 .  . 32² = 482,5 N						FV = 482,5 N

## A.4	FRA = 1066,82 N	FRB = 60,03 N

A.5	d1 = 10 mm

s = 2

Paliers IGLIDUR identiques

p adm = 18 / 2 = 9 MPa  (à 20°)

b1 > FRA / d1 . p adm  	donc   b1 > 1066,82 / 10 . 10 -3 . 9 . 10 6		b1 > 12 mm

La référence DSM . 1012 . 15 convient.

# PROBLEME TECHNIQUE 2 : Choix  du moteur et du réducteur de vitesse du transfert 2

## B.1	PS = Fm . Ve = 400 . 0,32 = 128 W

PE = PS /  = 128 / 0,8 = 160 W			PM = 160 W

B.2	Le moteur LS63E - 0,18 kW  1410 tr / min (147,65 rd / s)  convient.

B.3	Rapport de réduction théorique :

VE = D . \s\up11((r / 2  	\s\up11((r  = 2VE / D  = 2 . 0,32 / 0,08 = 8 rd / s

r th =   \s\up11((m   /  \s\up11((r  = 147,65 / 8 = 18,46 				r th = 18,46

Parmi les réducteurs le rapport le plus proche est 20. Avec ce choix on a :

\s\up11((r  = 147,65 / 20 = 7,38  rd / s   soit  	VE = 0,295 m / s

Résultat compatible avec la fourchette VE = 0,32  10% (VE mini = 0,288 m / s).

B.4	Rapport d'inertie = 3,5 . 10-3 / 0,475 . 10-3 = 7,4  courbe C ( 10)

450 démarrages / h  et 16 h / jour      fs = 1,75

B.5	Cr = Fm . D / 2 = 400 . 0,04 = 16 N.m		Cr = 16 N.m

Cs = Cr . fs = 16 . 1,75 = 28 N.m			Cs = 28 N.m

Parmi les réducteurs on retient le module GW4N 020 R04	  dont Cs = 30 N.m

B.6	L'effort radial toléré par ce réducteur  : 1824 N < 900 N		OK

# PROBLEME TECHNIQUE 3 : Validation du dimensionnement de l’arbre de guidage de l’ensemble mobile de prise et d’insertion d’étiquette.

C.1	I Gy =  D4 / 64 =  254 / 64 = 19174,76 mm4 		  I Gy = 19174,76 mm4

C.2	L = 700 mm

P = 450 N

a = 350 mm

E = 200 000 MPa

I Gz = 19174,76 mm4

C.3	Contrainte de "traction" induite par la flexion :

σmaxi=Mf maxiIGzv = 78,750 . 12,5 . 10-3 / 1,92 . 10-8 = 51,3 MPa

Soit un coefficient de sécurité  s = 400 / 51.3 		s = 7,8  >> 3 préconisé

C.4	La flèche maxi (0,84 mm) reste inférieure au 1 mm du cahier des charges.