BREVET de TECHNICIEN SUPERIEUR

Conception des Processus de Réalisation de Produits

Epreuve E4

Coefficient 6 – Durée 6 heures

Aucun document autorisé

Calculatrice autorisée

FIXATION MEIDJO 2. – DOSSIER TECHNIQUE

DT 1	SysML Diagramme de contexte et Cas d’utilisation	11

DT 2	SysML Diagramme des exigences	12

DT 3	SysML partiel des exigences	13

DT 4	Dessin d’ensemble et vues éclatées de la fixation Meidjo 2	14

DT 5	Nomenclature valorisée pour une paire de fixation Meidjo 2	15

DT 6	Diagramme de PARETO de l’analyse des coûts	16

DT 7	Schéma cinématique du déclenchement d’urgence (sans le réglage)	17

DT 8	Résultats de la simulation Méca 3D	18

DT 9	Données Techniques Matières	18

DT 10	Dessin de définition de la Platine	19

DT 11	Repères des surfaces de la Platine	20

DT 12	Avant-Projet d’Etude de Fabrication de la Platine	21

DT 13	Gamme de forets Acier Rapide et Cobalt	22

DT 14	Comparatif entre différents procédés d’obtention de brut	23

DT 15	Dessin d’ensemble de l’outillage d’injection plastique	24

DT 16	Vue d’ensemble du Bloc-empreinte fixe dans carcasse	25

DT 17	Dessin de définition du bloc-empreinte fixe	26

DT 18	Moyens disponibles dans l'entreprise de fabrication de moules	27

DT 19	Dessin de définition du Basculeur	28

DT 20	Comparatif des procédés de découpage industriels	29

DT 21	Comparatif des procédés de découpage industriels (suite)	30

# DT 1	SysML Diagramme de contexte et Cas d’utilisation

Uc [paquet] contexte [Fixation Meidjo 2]

« System»

Fixations Meidjo 2

« Domain»

Sport de glisse

Skieur

Skis

Chaussures NTN

(New Telemark Norme)

Neige

Froid

Marché concurrentiel

Impact environnemental

Skieur chaussé en NTN

Faire du ski de randonnée et du telemark

Remonter une pente en ski de randonnée

Descendre une pente en telemark

Assurer la sécurité en cas de chute

« UseCaseModel »

Fixation Meidjo 2

Uc [paquet] comportemental [Fixation Meidjo 2]

« include »

« include »

« include »

Pentes enneigées

Descendre une pente en ski alpin

« extend »

Skis

# DT 2	SysML Diagramme des exigences

Req [paquet] exigences niveau 0 [Fixation Meidjo 2]

« FunctionalRequierement »

S’adapter aux chaussures NTN

Id= « 2 »

Text= « La fixation doit s’adapter aux formes des chaussures NTN »

Nota : NTN : Nouvelle Telemark Norme

L’exigence id= « 1 » est détaillée en DT3

« FunctionalRequierement »

Permettre au skieur de pratiquer le ski de randonnée et le télémark

Id= « 1 »

Text= « Offrir au skieur une liaison ski/chaussure qui permette la pratique du ski de randonnée et du télémark en chaussant et déchaussant sans se baisser et en assurant le déchaussage en cas de chute »

« FunctionalRequierement »

S’adapter aux skis

Id= « 3 »

Text= « La fixation doit pour se monter sur des skis de 80mm à 120mm au patin »

« PerformanceRequierement »

Respecter les dimensions

Id= « 2.1 »

Text= « Ecart entre inserts 70mm »

« refine »

« FunctionalRequierement »

Être compétitif

Id= « 5.1 »

Text= « Le prix public doit être < 500 € »

« FunctionalRequierement »

Être ergonomique

Id= « 5.2 »

Text= « L’utilisation doit être simple même avec des gants et la masse doit être réduite

< 1000g »

« PerformanceRequierement »

Résister aux conditions climatiques

Id= « 4 »

Text= « Les composants doivent garder leurs propriétés mécaniques à basse température <-20°c et 100% d’humidité »

« FunctionalRequierement »

Être fiable

Id= « 5.3 »

Text= « Les composants doivent être fiables »

« FunctionalRequierement »

Réduire la matière première

Id= « 6.1 »

Text= « Les formes sont optimisées »

« FunctionalRequierement »

Être attractif

Id= « 5 »

Text= « La fixation doit pouvoir être achetée par des particuliers »

« FunctionalRequierement »

Avoir un impact environnemental limité

Id= « 6 »

Text= « Limiter les déchets et être recyclable »

« FunctionalRequierement »

Être réparable

Id= « 6.2 »

Text= « Les composants sont démontables »

« FunctionalRequierement »

Être recyclable

Id= « 6.3 »

Text= « Les plastiques sont marqués »

# DT 3	SysML partiel des exigences

« problem »

Faire du ski de randonnée et du télémark

Remonter une pente en ski de randonnée

Descendre une pente en télémark

Assurer la sécurité en cas de chute

« trace »

« trace »

« trace »

« derivReqt »

« Block »

Lowtech avec Easystep in

Les ergots s’adaptent aux inserts NTN. Butée à l’avant facilitant le chaussage

« Block »

Loquet de verrouillage

Empreinte pour le bâton

« UsabilityRequierement »

Être ergonomique

Id= « 1.1.1.2.1 »

Text= « La manœuvre doit se faire avec la chaussure ou la pointe du bâton »

« refine »

« FunctionalRequierement »

Créer une liaison complète avant-chaussure/ski

Id= « 1.1.2.1 »

Text= « La chaussure doit pouvoir se plier par rapport au ski tout en gardant une certaine rigidité »

« FunctionalRequierement »

Verrouillage automatique

Id= « 1.1.2.1.1 »

Text= « Assurer l’arrêt en rotation de l’avant de la chaussure / au ski de manière automatique »

« satisfy »

« satisfy »

« satisfy »

« satisfy »

« satisfy »

« refine »

« Block »

Verrouillage automatique

Clipsage automatique par simple pression du talon

« satisfy »

« Block »

Dispositif de déclenchement central

Déclenchement réglable et autonome

« satisfy »

Req [paquet] exigences niveau 1 [Fixation Meidjo 2]

« FunctionalRequierement »

Sélectionner le mode de ski

Id= « 1.1 »

Text= « Le skieur choisit l’activité qu’il veut pratiquer »

« Block »

2 Ressorts de rappel

Réglage de la sensibilité

« satisfy »

« Block »

Cales de montée

2 hauteurs :

35 mm => 7°

55mm => 13°

« FunctionalRequierement »

Permettre au skieur de pratiquer le ski de randonnée et le télémark

Id= « 1 »

Text= « Offrir au skieur une liaison ski/chaussure qui permette la pratique du ski de randonnée et du télémark en chaussant et déchaussant sans se baisser et en assurant le déchaussage en cas de chute »

« Rationale »

Norme ski de randonnée

ISO 13992 : 2014

« FunctionalRequierement »

Lier ski/chaussure en position télémark

Id= « 1.1.2 »

Text= « Permettre au skieur de descendre en télémark »

« FunctionalRequierement »

Désolidariser le ski de la chaussure en cas d’urgence

Id= « 1.1.3»

Text= « Libérer la chaussure en cas de chute »

« FunctionalRequierement »

Mettre le pied proche de l’horizontale

Id= « 1.1.1.1»

Text= « Permettre une position confortable au skieur en montée »

« FunctionalRequierement »

Chausser et déchausser facilement

Id= « 1.1.1.2 »

Text= « Le skieur doit pouvoir chausser sans se baisser »

« PerformanceRequierement »

Déchausser d’urgence

Id= « 1.1.3.1»

Text= « Libérer la chaussure lorsque le moment sur le tibia est>à 80Nm »

« FunctionalRequierement »

Garantir la rigidité

Id= « 1.1.2.1.2 »

Text= « Assurer le rappel de la chaussure »

« FunctionalRequierement »

Lier ski/chaussure en position ski de randonnée

Id= « 1.1.1 »

Text= « Assurer au skieur une amplitude de mouvement lui permettant de monter en marchant»

« Block »

Anneau de randonnée

Verrouilleur

Verrouillage du mode randonnée

« PerformanceRequierement »

Interdire le déchaussage en montée

Id= « 1.1.1.2.1»

Text= « Verrouillage de l’avant de la chaussure en soulevant le loquet de verrouillage ce qui crée un ensemble très rigide qui empêche la chaussure de se décaler latéralement »

« refine »

« FunctionalRequierement »

Créer une liaison pivot ski/chaussure

Id= « 1.1.1.3 »

Text= « La chaussure doit pouvoir pivoter librement »

# DT 4	Dessin d’ensemble et vues éclatées de la fixation Meidjo 2

# DT 5	Nomenclature valorisée pour une paire de fixation Meidjo 2

| Rep | Désignation | Matière | Couleur | Quantité par paire | Ratio du prix | Rang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Platine | Aluminium |  | 2 | 18,11 % | 2 |
| 2 | Sous platine | POM | Noir | 2 | 2,29 % | 10 |
| 3 | Mâchoire LT (D ou G) avec pointe sertie | Aluminium |  | 4 | 25,72 % | 1 |
| 4 | Pointe LT | Acier trempé |  | 4 | 0,00 % |  |
| 5 | Cale LT mâle + femelle | PAGF | Noir | 2 | 1,87 % |  |
| 6 | Ressort LT | Acier ressort |  | 8 | 0,90 % |  |
| 7 | Basculeur | Aluminium |  | 2 | 6,31 % | 3 |
| 8 | Verrouilleur | PAGF | Rouge | 2 | 1,99 % | 15 |
| 9 | Flextor L | POM | Noir | 2 | 2,38 % | 9 |
| 10 | Support arceau | Acier inoxydable |  | 2 | 3,99 % | 4 |
| 11 | Arceau tendeur | Acier inoxydable |  | 2 | 2,85 % | 7 |
| 12 | Ressort tendeur | Acier ressort |  | 4 | 1,35 % |  |
| 13 | Ressort tendeur 2 | Acier ressort |  | 4 | 1,26 % |  |
| 14 | Molette | Aluminium |  | 4 | 1,97 % |  |
| 15 | Tendeur | PAGF | Rouge | 2 | 2,24 % | 12 |
| 16 | Ressort biellette tendeur | Acier inoxydable |  | 2 | 0,62 % |  |
| 17 | Anneau rando | Acier inoxydable |  | 2 | 0,42 % |  |
| 18 | Butée fixe | POM | Noir | 2 | 2,22 % | 13 |
| 19 | Corps | PAGF | Noir | 2 | 2,56 % | 8 |
| 20 | Capot de sécurité | Makrolon | Transparent | 2 | 1,85 % |  |
| 21 | Loquet | PAGF | Rouge | 4 | 3,52 % | 5 |
| 22 | Guide sécurité | PAGF | Noir | 2 | 1,52 % |  |
| 23 | Vis B Hc M3-17 | Acier inoxydable |  | 4 | 0,11 % |  |
| 24 | Axe sécurité | Acier inoxydable |  | 2 | 0,48 % |  |
| 25 | Axe sécurité fileté | Acier inoxydable |  | 2 | 0,77 % |  |
| 26 | Ressort sécurité | Acier inoxydable |  | 2 | 0,51 % |  |
| 27 | Platine RESQSKI | PAGF | Noir | 2 | 2,22 % | 14 |
| 28 | Talonnière | PAGF | Rouge | 2 | 2,27 % | 11 |
| 29 | Talonnière haute | Acier inoxydable |  | 2 | 0,72 % |  |
| 30 | Axes + Rivets + vis et écrous divers | Acier inoxydable |  | 40 | 2,98 % | 6 |
| 31 | Ressort talonnière | Acier inoxydable |  | 2 | 0,56 % |  |
| 32 | Amortisseur | Caoutchouc |  | 2 | 1,26 % |  |
| 33 | Insert M3 | Laiton |  | 8 | 0,13 % |  |
| 34 | Visserie ski | Acier zingué |  | 26 | 0,45 % |  |
| 35 | Notice |  |  | 1 | 0,32 % |  |
| 36 | Plan de perçage |  |  | 2 | 0,56 % |  |
| 37 | Boite (emballage) |  |  | 1 | 0,73 % |  |

L’amortissement des moules sur 5000 paires est pris en compte dans le pourcentage du coût des pièces moulées.

Les pièces grisées ne sont pas représentées dans le DT4.

# DT 6	Diagramme de PARETO de l’analyse des coûts

# DT 7	Schéma cinématique du déclenchement d’urgence (sans le réglage)

En position : Ski/Chaussure liés

L’intensité de l’action du ressort sur le loquet dans la position du DR3 est de :

A(Ressort/Loquet)= 1000N

En position : Ski/Chaussure désolidarisé

# DT 8	Résultats de la simulation Méca 3D

Composante sur l’axe Z de l’effort inconnu de la chaussure sur le loquet 24 en fonction de la position du loquet, sur une amplitude de 6°.

Z

Trajectoire de C

C

Effort inconnu de la chaussure sur le loquet 24

# DT 9	Données Techniques Matières

Extrait du site : « Resinex » sur les matières plastiques :

| L’un des principaux avantages des plastiques en granulé est leurs capacités à subir différents types de modifications par différents additifs et charges qui améliorent leurs caractéristiques clés. |  |
| --- | --- |
| Type de fibre ou additif | Propriétés améliorées |
| Fibre de verre | Résistance Rigidité |
| Charges minérales | Fluage |
| Billes de verre | Retrait et gauchissement Performances thermiques |
| Elastomères | Résistance aux chocs |
| Antioxydants inorganiques | Stabilité thermique |
| Antioxydants organiques | Eclairage Stabilité aux UV |
| Additif de nucléation | Cristallinité Temps de cycle |
| Plastifiants | Flexibilité |
| Lubrifiants | Mise en œuvre Qualité de surface |

# DT 10	Dessin de définition de la Platine

# DT 11	Repères des surfaces de la Platine

# DT 12	Avant-Projet d’Etude de Fabrication de la Platine

# DT 13	Gamme de forets Acier Rapide et Cobalt

Mémo : règle pour déterminer le diamètre du foret avant de passer un alésoir :

Dperçage=D- D20

HSS : Acier Rapide Supérieur pour utilisations générales en perçage, taraudage, alésage et centrage

HSS Co5% : Acier Rapide Supérieur à 5 % de Cobalt pour utilisation dans les usinages qui nécessitent une plus grande sollicitation thermique de l’outil. C’est une nuance qui offre une bonne tenue à l’échauffement des outils grâce au 5 % de Cobalt tout en ne les fragilisant pas trop.

HSS Co8% : Acier rapide Supérieur à 8 % de Cobalt pour utilisation dans les usinages qui nécessitent une très grande sollicitation thermique de l’outil. C’est une nuance qui permet d’usiner des aciers fortement alliés au chrome, vanadium, cobalt et molybdène. Son inconvénient : les outils deviennent cassants.

0

Affûtage standard (dépouille conique) : c’est le plus fréquemment utilisé, il est aussi le plus facile à réaffûter. On le retrouve surtout sur les forets en nuance HSS et en goujures types N, W, H

Affûtage Forme A : il est surtout utilisé pour les forets de gros diamètres afin de réduire l’effort de poussée axiale nécessaire au perçage.

Affûtage Forme B : affûtage moins courant qui permet de favoriser la fragmentation du copeau.

Affûtage Forme C : il est surtout utilisé pour les forets au cobalt qui ont une âme plus épaisse que les forets HSS ou les forets utilisés pour le perçage en électroportatif. Cet affûtage se dit auto - centrant étant donné que la contre dépouille est faite jusqu’à l’axe du foret ce qui permet d’obtenir une épaisseur d’âme pratiquement nulle au centre du foret et une réduction de la poussée axiale lors du perçage. Son inconvénient se situe au niveau du réaffûtage plus délicat et nécessitant une machine adaptée.

| Procédé d’obtention de brut | Fonderie | Matriçage (forge) | Fabrication additive (SLM) |
| --- | --- | --- | --- |
| Formes possibles |  |  |  |
| Matière / Volume / Masse | Aluminium C355-T61 / 20,4 cm3 / 55,3 g | Aluminium 7075 / 20,5 cm3 / 57,7 g | AlSi10Mg / 17,26 cm3 / 46,78 g |
| Propriétés du matériau | Module d’élasticité : 69,6 GPa (kN·mm-²) Limite d’élasticité : 207 Mpa (N·mm-²) Masse volumique : 2,71 g·cm-3 | Module d’élasticité : 71,9 GPa (kN·mm-²) Limite d’élasticité : 505 Mpa (N·mm-²) Masse volumique : 2,81 g·cm-3 | Module d’élasticité : 70 GPa (kN·mm-²) Limite d’élasticité : 270 MPa (N·mm-²) Masse volumique : 2,7 g·cm-3 |
| Prix de revient du brut Prix de l’outillage | 4 €/pièce HT Outillage : 6000 € HT | 5 €/pièce HT Outillage : 4000 € HT | 1530 € le plateau de 11 pièces, soit 139 €/pièce HT Pas d’outillage spécifique |
| Entités restant à usiner | Surfaces : A, B, E, K, T1, U Trous I, L, M, N, O et P | Surfaces : A, B, E, K, T1, U Trous I, L, M, N, O, P et D | Trous L, M, N, O et P |
| Economie sur le temps d’usinage liste et durées des opérations du processus d’usinage initial qui seront éliminées | PH10 : - Sciage 2’00 PH20 : - Ebauche + Surfaçage 1’16 - ½ finit° contour int/ext 3’19 - Pointage/chanfr (D) 0’08 - Perçage (D) 0’06 PH30 : - Surfaçage 1’16 Total du gain d’usinage 7’05 | PH10 : - Sciage 2’00 PH20 : - Ebauche + Surfaçage 1’16 - ½ finit° contour int/ext 3’19 - Pointage/chanfr (D) 0’04 PH30 : - Surfaçage 1’16 Total du gain d’usinage 6’58 | PH10 : - Sciage 2’00 PH20 : - Ebauche + Surfaçage 1’16 - ½ finit° contour int/ext 3’19 - finit° contour int/ext 1’35 - Pointage/chanfr (D, H, I) 0’12 - Perçage (D, H et I) 0’10 - finit° contour int/ext 0’27 PH30 : - Surfaçage 1’16 Total du gain d’usinage 9’35 |
| Coût de fabrication (hors brut) HT | 4 € | 4 € | 1 € |

# DT 14	Comparatif entre différents procédés d’obtention de brut

# DT 15	Dessin d’ensemble de l’outillage d’injection plastique

Empreintes des loquets

Empreintes des loquets

Empreinte partie mobile

Empreinte partie fixe

Canal d’alimentation

Empreintes des loquets

Loquets

# DT 16	Vue d’ensemble du Bloc-empreinte fixe dans carcasse

# DT 17	Dessin de définition du bloc-empreinte fixe

| Matière | X45NiCrMo4 |
| --- | --- |

# DT 18	Moyens disponibles dans l'entreprise de fabrication de moules

Parc machine pour la fabrication des moules

ATELIER DE FABRICATION DES MOULES :

- L’entreprise dispose d’un parc de machines-outils performant et fortement modernisé :

- 1 Centre d’usinage fraisage 5 axes CN DMU DMG

- 1 Centre d’usinage fraisage 3 axes CN Hardinge

- 1 Centre d’usinage par électroérosion enfonçage CN – AG 40 L – Sodick

- 2 Centres d’usinage par électroérosion enfonçage CN– Charmilles technologies

- 1 Centre d’usinage à électroérosion à fil CN - AG 400 L– Sodick

- 1 Centre d’usinage à électroérosion à fil CN – Charmilles Technologies

- 3 rectifieuses planes

- 1 rectifieuse cylindrique

- 3 Tours conventionnels

ATELIER POUR L’ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DES MOULES :

Un atelier d’entretien et réparation mécanique des moules une entreprise de sous-traitante assure toute la maintenance systématique des moules avant, pendant et après leur passage en production série de pièces.

PARC MOULES :

Un magasin protégé est dédié spécifiquement au stockage de notre parc moule.

# DT 19	Dessin de définition du Basculeur

# DT 20	Comparatif des procédés de découpage industriels

| Caractéristiques | Oxycoupage |  | Coupage plasma | Coupage laser |  | Coupage jet d’eau |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualité de surface des coupes | Une bonne coupe industrielle a des chants finement striés (stries de 0,1 à 0,2 mm de profondeur) mais suppose une vitesse choisie vers les minimums de la fourchette possible donnée par les constructeurs. Des gains substantiels de vitesse (20 à 40 %) peuvent être obtenus si on tolère un aspect de chants plus grossier, ce qui est souvent possible. |  | Les chants coupés sont plutôt moins striés qu’en oxycoupage et le phénomène est bien moins lié à la vitesse opératoire. Toutefois, les parois de la saignée ne sont pas tout à fait parallèles (écart de 2 à 10 mm) et on note parfois un léger arrondi à l’angle supérieur. | Les chants coupés sont très finement striés et bien parallèles. Aspect en général supérieur à ce qu’on obtient avec l’oxycoupage et le coupage plasma (tout au moins pour les épaisseurs < 15 mm). Sur les plastiques, les chants sont parfaitement brillants et polis alors que les procédés mécaniques (sciage, tronçonnage, etc.) fournissent une surface rugueuse. |  | Identique au coupage laser sauf pour les plastiques pour lesquels, en l’absence de fusion superficielle, les chants coupés ne sont pas brillants et polis. |  |
| Matériaux travaillés | Aciers non alliés ou faiblement alliés. Pour les aciers fortement alliés et les métaux non ferreux, le phénomène de base de combustion du métal n’est pas possible. | Tous matériaux conducteurs de l’électricité : en fait les métaux. |  |  | Tous matériaux volatilisables, fusibles, et/ou combustibles, c’est-à-dire métaux, plastiques, tissus, cuirs, cartons, contreplaqué, etc. Une légère carbonisation des chants coupés peut faire rejeter le procédé si elle est considérée comme gênante. |  | Tous matériaux sans exception, y compris les produits alimentaires, mais les performances de vitesse sont faibles sur les matériaux durs (pierres et métaux). À n’employer, alors, que si les autres procédés sont inapplicables. Contrairement au laser, ne provoque aucune carbonisation des chants coupés. |
| Épaisseurs possibles | Supérieures à 3 mm environ et sans aucune difficulté jusqu’à environ 2 m d’épaisseur, travail possible mais une parfaite maîtrise opératoire du procédé devient nécessaire. | Pratiquement pas de limite inférieure (quelques dixièmes de millimètres) et 150 à 200 mm comme limite supérieure. Sur acier de construction au-dessus de 50 mm, les vitesses de coupe sont voisines voire inférieures à celles de l’oxycoupage et font disparaître l’intérêt du procédé. |  |  | Sur métaux, quelques dixièmes de millimètre à 20-25 mm sur aciers de construction, à 12-15 mm sur aciers inoxydables et à 8-10 mm sur alliages d’aluminium. Ces limites supérieures sont évidemment fonction de la puissance maximale disponible de la source. Sur matériaux non métalliques, les épaisseurs « possibles » peuvent atteindre plusieurs centimètres mais les cas d’espèces sont nombreux et variés. |  | 30 à 40 mm d’épaisseur sur métaux durs et matériaux pierreux, 100 à 130 mm sur aluminium est possible mais les vitesses de coupe sont extrêmement faibles (de l’ordre de la dizaine de millimètres par minute). Cela n’est pas un obstacle dans la mesure où seul ce procédé est envisageable. Sur produits alimentaires ou sur cellulose, 50 à 100 mm d’épaisseur sont possibles. |
| Vitesses opératoires | Varient de 1 m/min pour 3 mm à 20 cm/min pour 300 mm | Peuvent atteindre 20 m/min pour les épaisseurs les plus fines mais décroissent (en fonction des épaisseurs). Au-delà de 40 à 50 mm d’épaisseur d’acier de construction, l’oxycoupage est économiquement plus intéressant. |  |  | Même ordre de grandeur que le coupage plasma sur aciers de construction mais décroissance encore plus rapide lorsque l’épaisseur augmente. Avec les puissances actuelles (3 à 3,5 kW), l’intérêt en termes de qualité se réduit au-delà de 20 à 25 mm d’épaisseur d’acier de construction. |  | Pour les matériaux durs, les vitesses sont très faibles au-dessus de quelques millimètres d’épaisseur. Sur les autres matériaux, les vitesses sont en raison inverse de la dureté et dépassent 10 m/min sur de la cellulose (couches culottes) et sur certains produits alimentaires. |

… Suite sur DT21

# DT 21	Comparatif des procédés de découpage industriels (suite)

| Déformations et précision | Nécessite des précautions opératoires pour limiter les conséquences de l’apport de chaleur lié au principe même du procédé (combustion du fer). Des erreurs dimensionnelles, sur pièces, de 1 à 2 mm correspondent à des résultats pratiques en atelier. Elles peuvent être limitées à 1 mm, voire un peu moins, par un mode opératoire exceptionnel. | Par sa nature même, le procédé déforme moins que l’oxycoupage. Si, pour des raisons de pollution, on opère sur un plan d’eau, échauffement et déformations sont encore plus faibles. Des erreurs de cote sur pièce de 0,5 à 1 mm correspondent à une pratique courante. | Largeur de saignée et échauffements sont nettement moins importants qu’en oxycoupage et plasma. Les déformations peuvent donc être considérées comme non mesurables et les écarts de cotes sur pièce ne dépendent plus du procédé mais uniquement de la précision de déplacement de la machine. | Il ne s’agit pas, en fait, d’un procédé thermique ; il ne donne donc lieu à aucune déformation. Comme le coupage laser, les erreurs de cote sur pièces ne dépendent que de la précision de déplacement de la machine. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Largeur de saignée | Variables avec l’épaisseur coupée. De 2 à 6 mm mais les bords de la saignée sont bien parallèles (même pour les très fortes épaisseurs). | Variables de 0,6 à 6-8 mm, selon les épaisseurs, mais les bords de la saignée ne sont pas tout à fait parallèles (saignée un peu plus large à la partie supérieure). | Sur métaux, saignée très fine, quelques dixièmes de millimètres et bords bien parallèles. | -Semblable au coupage laser, tendance à former des saignées à bords non parallèles (saignée plus large en bas qu’en haut) sur épaisseurs importantes. |
| RESUME | Réservé uniquement à la découpe des aciers non et faiblement alliées. Procédé économiquement avantageux (seulement besoin d’oxygène et d’un gaz combustible). Usinage nécessaire après découpe pour une application de soudage. Permet la découpe de fortes épaisseurs en acier (jusqu’à 300mm) Forte ZAT avec un état de surface médiocre. | Le mieux adapté pour la découpe des aciers dans une large gamme d’épaisseurs. Peu ou pas adapté pour la découpe de l’aluminium et de l’inox. Etat de surface médiocre pour l’aluminium dans les 3 épaisseurs testées. Forte dépouille sur l’inox (autour de 3 degré pour les 3 épaisseurs testées). | Procédé très performant pour les faibles épaisseurs (fonction de la puissance machine) offrant un bon état de surface. Très bonne tolérance dimensionnelle (±0,05mm) et faible dépouille (0,3deg pour l’acier en 8mm). De 8 à 20mm, l’application doit être vue au cas par cas. | Bien adapté pour la découpe des pièces complexes dans toute une gamme d’épaisseurs. Permet la découpe de tous les matériaux (sauf le verre trempé). Pas de déformation car procédé à froid (ZAT nulle). Très lent pour la découpe des fortes épaisseurs (0,02m pour l’acier en 30mm) |

- ZAT : Zone Affectée Thermiquement.