SESSION 2002

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

PRODUCTIQUE MÉCANIQUE

SCIENCES PHYSIQUES

Durée 2 heures 	coefficient 2

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Ce sujet comporte : 7 pages numérotées de 1/7 à 7/7.

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront de façon

appréciable dans l'évaluation des copies.

# CALCULATRICE AUTORISÉE

Sont autorisées toutes les calculatrices de poche, y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimantes.

Le candidat n'utilise qu'une seule machine sur la table. Toutefois, si celle-ci vient à connaître une défaillance, il peut la remplacer par une autre.

Afin de prévenir les risques de fraude, sont interdits les échanges de machines entre les candidats, la consultation des notices fournies par les constructeurs ainsi que les échanges d'informations par l'intermédiaire des fonctions de transmission des calculatrices.

Un moteur à courant continu alimenté par un convertisseur entraîne à vitesse variable une machine qui effectue un processus industriel. Deux types de convertisseur sont envisagés, hacheur et redresseur commandé.

Le problème comporte trois parties qui peuvent être traitées de façon indépendante:

- première partie: étude du moteur;

- deuxième partie: étude du hacheur qui alimente le moteur;

- troisième partie: étude du redresseur qui alimente le moteur.

Il est conseillé toutefois de lire préalablement l'ensemble du sujet.

Les feuilles comportant des documents réponse sont à rendre avec la copie, les notations de l'énoncé devront être impérativement respectées.

PREMIÈRE PARTIE: ÉTUDE DU MOTEUR (7 points)

Il s'agit d'un moteur à courant continu à aimants permanents. Les données du constructeur sont les suivantes:

- tension nominale d'alimentation Un = 220 V

- vitesse de rotation nominale n =157 rads-1

- résistance de l'induit R = 0,95 

La force électromotrice du moteur est liée à la fréquence de rotation par la relation:

E = K. avec K =1,25 V.s.rad-1

On négligera les frottements mécaniques ainsi que toute cause de pertes autre que l'effet Joule.

11. Quelle est la relation entre la vitesse  exprimée en radians par seconde et la fréquence N en tours par minute? Calculer la fréquence de rotation nominale Nn.

1.2. Donner le schéma électrique équivalent du moteur (convention récepteur). La tension aux bornes U et le courant absorbé I figureront sur le schéma. Calculer la force électromotrice nominale En et le courant nominal absorbé n.

1.3. Etablir l'expression littérale du couple électromagnétique du moteur: CE = K.I ; calculer sa valeur numérique nominale CEn.

IA. Calculer la puissance absorbée Pa, la puissance utile Pu, et le rendement du moteur fonctionnant dans les conditions nominales.

1.5. Le moteur entraîne une machine dont la caractéristique CR = f (N) est donnée figure 1. En régime établi, le groupe moteur-machine fonctionne au point A (fig. 1). Déduire des données de la figure 1 (vitesse et couple) les valeurs de la force électromotrice EA et l'intensité du courant IA correspondant à ce point de fonctionnement. Quelle valeur UA doit prendre la tension qui alimente le moteur ?

1.6. Quelle relation d'inégalité entre les couples doit être satisfaite pour que le groupe moteurmachine puisse démarrer ? A l'instant du démarrage, on applique au moteur une tension UD = 22,8 V.

Calculer l'intensité du courant absorbé à cet instant; en déduire la valeur du couple électromagnétique. Le démarrage du groupe est-il possible ?

DEUXIÈME PARTIE: ÉTUDE DU HACHEUR (7 points)

Pour assurer les variations de vitesse, le moteur est alimenté par une source continue U0 = 275 V et un hacheur; le schéma du montage est donné à la figure 2.

Le transistor H se comporte comme un interrupteur commandé périodiquement; ses états successifs sont précisés par le diagramme figure 3. La période de fonctionnement est T = 0,4 ms, le rapport cyclique a peut être réglé entre 0 et 1. La diode de roue libre D joue le rôle d'un interrupteur, ouvert lorsque H est passant, fermé lorsque H est bloqué.

La bobine de lissage L =11,55 mH (résistance négligeable) en série avec le moteur limite les variations du courant i(t) qui évolue entre les deux valeurs Im et IM autour d'une valeur moyenne Imoy (fig. 3).

Dans ces conditions, le couple électromagnétique du moteur est donné par la relation CE = K.Imoy . On admettra enfin que la tension U aux bornes du moteur est constante en régime établi.

11.1. Donner le schéma électrique équivalent au montage lorsque H est passant, puis lorsque H est bloqué. Dans chacun des deux cas, préciser la valeur prise par v(t).

11.2. Sur le document réponse DRl (pour lequel on a pris une valeur arbitraire de ), tracer les courbes représentatives des variations de la tension v(t) sur une période. Exprimer la valeur moyenne Vmoy de cette tension en fonction de U0 et .

11.3. Sur le document réponse DRl, tracer les courbes représentatives des variations des intensités iH et iD des courants circulant respectivement dans le transistor et dans la diode.

11.4. En écrivant une loi de maille qu'on prendra ensuite en valeur moyenne, établir une relation entre Vmoy et U puis entre U0 , U et . On rappelle qu' en régime permanent, la valeur moyenne de la tension aux bornes d'une inductance pure est nulle.

Calculer les deux valeurs A et B du rapport cyclique permettant de faire fonctionner le groupe au point A (UA = 220 V) et au point B (UB = 82,5 V).

11.5. On démontre que l'ondulation du courant i(t) qui circule dans le moteur est donnée par la relation-

Δi=IM−Im=U0TL.α.(1−α)

Pour le point de fonctionnement B, le courant absorbé est Imoy = 6,8 A ; le rapport cyclique est  = 0,3. Calculer i correspondant à ce fonctionnement. En déduire les valeurs de Im et IM. Tracer sur le document réponse DR2 les courbes représentatives des variations de v(t) et de i(t) correspondant au point de fonctionnement B. Préciser les états de H et de D.

TROISIÈME PARTIE: ÉTUDE DU REDRESSEUR (6 points)

La variation de vitesse du groupe moteur-machine est maintenant obtenue à l'aide d'une source sinusoïdale (valeur efficace de la tension U1 = 400 V / fréquence 50 Hz) et d'un pont mixte (figure 4).

Le retard angulaire à l'amorçage des thyristors par rapport aux passages de la tension secteur par zéro est noté  ; ce retard peut varier entre 0 et .

On négligera la résistance de la bobine de lissage en série avec le moteur et on admettra que son inductance LF est suffisamment grande pour que le courant dans la charge noté I soit parfaitement constant. La tension U aux bornes du moteur est constante.

111.1. L'allure de la tension v(t) sur une période est tracée en DR3 pour une valeur quelconque

de . Indiquer sur le document réponse DR3 les intervalles de conduction de chaque

composant. On notera « 0 » lorsqu'un composant est à l'état bloqué, « 1 » à l'état passant.

111.2. La valeur moyenne de la tension redressée v(t) s'exprime par la relation:

Vmoy=U12π1+cosψ

Calculer  (résultat exprimé en degrés) pour que le groupe moteur-machine fonctionne au

point A (UA= 220 V). On rappelle qu' en régime permanent, la valeur moyenne de la tension aux bornes d'une inductance pure est nulle.

Pour faire fonctionner le groupe au point B faudra-t-il augmenter ou diminuer  ?

## Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

DOCUMENT A RENDRE AVEC LA COPIE

## Document réponse

DR1

DOCUMENT A RENDRE AVEC LA COPIE

Document réponse DR2

## DOCUMENT A RENDRE AVEC LA COPIE

Document réponse DR3