PREMIERE PARTIE :  ANALYSE du SYSTEME

Durée 1h 30									Coefficient 1.5/5

AVERTISSEMENT AU CANDIDAT

- Vous devez être en possession du dossier technique qui vous a été remis avant l’épreuve

- Vous pouvez utiliser tous les documents que vous estimez nécessaires.

- Lisez bien la totalité du sujet avant de répondre aux questions.

- Le plus grand soin doit être apporté à la rédaction : lisibilité et repérage des réponses.

- Tout choix devra être justifié.

ATTENTION :

Les copies sont obligatoirement ramassées à la fin de cette première partie, et avant la distribution de la deuxième partie.

SUJET  :

1	Etude du fonctionnement du stade d’eau vive	2

1.1 Etude du remplissage	2

1.2 Etude de l’utilisation	3

1.3 Horaires d’utilisation du stade	3

1.4 Position  de la vanne omniflots	4

2	Modélisation UML du fonctionnement	5

Diagramme de séquence (UML)	5

3	CHOIX DE CAPTEURS	5

4	Annexes	6

4.1 Graphiques des marées :	6

4.2 Profil de la réserve et du stade	7

DOCUMENTS REPONSES

1	Etude du fonctionnement du stade d’eau vive	8

1.1 Etude du remplissage	8

1.2 Etude de l’utilisation	8

1.3 Horaires d’utilisation du stade	8

1.4 Position  de la vanne omniflots	9

2 Modélisation UML   (diagramme de séquence)	10

BAREME indicatif ( /30 points):

| QUESTION 1 |  |  |  | QUESTION 2 | QUESTION 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |  |  |
| 3 pts | 4 pts | 2 pts | 3 pts |  |  |
| 12 pts |  |  |  | 12 pts | 6 pts |

# Etude du fonctionnement du stade d’eau vive

A partir de la présentation du stade d’eau vive décrite dans le dossier technique (qui vous a été préalablement remis), des courbes de marées (annexes 4.1 pages 6 et 7 du présent document)  et des hypothèses suivantes:

- la hauteur des vannes totalement relevées est de 2 m au dessus du radier

- la hauteur de la lame d’eau au dessus du sommet de cette vanne doit être de :

- 0,4 m pour obtenir un débit de 4  m3.s-1

- 0,9 m pour obtenir un débit de 14 m3.s-1

- le stade est utilisable tant que le niveau de la mer est inférieur ou égal au point le plus bas du stade (0 m NGF)

- les courbes de marées fournies sont des courbes de marées idéales (durée de la marée = 12h, coefficients identiques le matin et le soir)

on étudiera successivement : le remplissage du bassin, son utilisation et le fonctionnement de la vanne omniflots.

Nota : Toutes les réponses sont à recopier sur les documents réponses correspondants pages 8 et 9.

## Etude du remplissage

Hypothèses:

- les vannes sont totalement affalées et permettent un remplissage optimal de la réserve

- on rappelle que les dimensions de la réserve sont 2000m x 60m

- à l’heure de Pleine Mer (PM), les deux vannes sont totalement relevées.

A partir des courbes de marée fournies (pour les coefficients  45, 60 et 95, annexe 4.1 pages 6 et 7) et du profil du stade (annexe 4.2 page 7),  remplir le tableau ci dessous (à reporter dans le document réponse 1.1 page 8):

| Coefficient de la marée | 45 | 60 | 95 |
| --- | --- | --- | --- |
| Niveau hydrographique de pleine mer (en m) |  | 8 m |  |
| Niveau NGF de Pleine Mer (PM) (en m) |  | 3 m |  |
| Niveau NGF de l’eau dans la réserve à PM + 3 (en m) (vannes totalement relevées) |  | 3 m |  |
| Niveau NGF de l’eau dans la rivière artificielle à PM + 3 (vannes totalement relevées) |  | 0 m |  |

Nota :	   PM + 3  =  heure de Pleine Mer + 3 heures

## Etude de l’utilisation du stade

Hypothèses :

- le coefficient de marée a été suffisant pour remplir au maximum la réserve  et les deux vannes sont totalement relevées.

- la vanne stockVide reste totalement relevée pendant toute la durée d’utilisation

- on rappelle que l’abaissement du sommet de la vanne omniflots permet de réguler le débit dans la rivière artificielle (voir paragraphe 2.8.1  page 7 dossier technique):

- le débit de 4 m3.s-1 est obtenu quand le sommet de la vanne omniflots est 0,4m plus bas que l’eau dans la réserve.

- le débit de 14 m3.s-1 est obtenu quand le sommet de la vanne omniflots est 0,9 m plus bas que le niveau de l’eau dans la réserve.

- on rappelle que le stade est utilisable tant que le niveau de la mer est inférieur ou égal au point le plus bas du stade (0 m NGF)

- on étudie le fonctionnement pour les débits minimum (4 m3.s-1) et maximum (14 m3.s-1)

Remplir le tableau suivant :

| Débit d’utilisation | 4 m3.s-1 | 14 m3.s-1 |
| --- | --- | --- |
| Hauteur minimum d’eau (en m) au dessus du radier permettant d’assurer le débit demandé |  |  |
| Volume d’eau utilisable dans la réserve en m3 (on tiendra compte de la contrainte précédente) |  |  |
| Pendant combien de temps (en h :mn) la réserve pourra t-elle fournir le débit souhaité. |  |  |
| Etant données les contraintes sur les périodes d’utilisation du stade (niveau de la mer < 0 m NGF), le volume utile d’eau sera-t-il totalement utilisé ? |  |  |
| Combien de temps faut –il pour que le niveau d’eau dans la réserve baisse de 1cm ? |  |  |

## Horaires d’utilisation du stade

A partir des courbes de marée fournies (annexe 4.1 pages 6 et 7), remplir le tableau suivant :

| Coefficient de la marée | 45 | 95 |
| --- | --- | --- |
| A marée descendante, à quelle heure (par rapport à la pleine mer) peut on commencer à utiliser le stade? | PM + | PM + |
| A marée montante, à quelle heure(par rapport à la pleine mer précédente) doit on cesser d’utiliser le stade? | PM + | PM + |
| Entre deux Pleines Mer, quelle est la durée maximale d’utilisation du stade? |  |  |

## Position  de la vanne omniflots

Hypothèses :

- le coefficient de marée a été suffisant pour remplir au maximum la réserve,

- le débit d’utilisation est constant et égal à 4 m3.s-1,

- la vanne stockVide reste totalement relevée,

- la vanne omniflots est totalement relevée de PM à PM +3,

- à partir de PM + 3 la position  de la vanne omniflots doit permettre d’obtenir un débit de 4 m3.s-1 pendant le plus longtemps possible.

Compléter le graphique ci-dessous (document réponse 1.4 page 9) qui doit représenter en fonction du temps :

- la hauteur d’eau dans la réserve  (trait plein)

- la hauteur du sommet de la vanne (trait pointillé)

Reprendre la question précédente pour un débit de 14 m3.s-1.

# Modélisation UML du fonctionnement

On se propose maintenant d’étudier le cas d’utilisation correspondant au déroulement d’une séance.

Les contraintes  de fonctionnement sont listées ci après :

- Le responsable du stade fixe le débit d’utilisation (consigne) pour la durée complète de la séance

- Chronologie d’une séance :

- à l’heure de pleine mer (PM), les deux vannes devront être totalement relevées.

- à l’heure de début d’utilisation du stade (quand le niveau de la marée descendante atteint le bas du stade), la vanne omniflots est ouverte pour laisser passer le débit de consigne.

- La vanne omniflots est alors commandée pour conserver le plus longtemps possible le débit de consigne. Cette commande doit tenir compte de l’évolution du niveau d’eau dans la réserve.

- La séance se termine :

- si la réserve est épuisée,

- ou quand le niveau de la marée montante atteint le bas du stade.

- Le stade est alors considéré comme fermé et les deux vannes doivent être affalées.

- Le responsable du stade doit être informé de l’ouverture et de la fermeture du stade.

La lecture des contraintes ci dessus a mis en évidence les principaux objets suivants :

« responsable du stade »,  « séance »,  « vanne omniflots »,  « vanne stock vide »,  « marée » et  « réserve ».

On décide d’utiliser le langage UML pour modéliser le fonctionnement de ce stade.

## Diagramme de séquence (UML)

En utilisant le langage UML, compléter le diagramme de séquence (document réponse 2 page 10) mettant en évidence les échanges de messages entre les objets de l’application. Le candidat devra choisir des noms de messages significatifs et, si nécessaire, les documenter.

# CHOIX TECHNOLOGIQUES

Pour régler le débit de la vanne omniflots (4 à 14 m3.s-1), il est nécessaire de déterminer la hauteur de la lame d’eau (0,4m à 0,9m) au dessus de cette vanne.

La mesure directe de cette grandeur étant difficilement réalisable, proposer une méthode permettant d’obtenir cette hauteur et indiquer quels sont le ou les capteurs nécessaires à cette détermination.

On précisera pour chaque capteur nécessaire :

- sa localisation géographique,

- la grandeur physique mesurée et son  type (analogique, numérique, …),

- le type d’interface nécessaire (port, timer, cna , can, …) ,

- l’objet (parmi ceux énumérés dans la question précédente)  qui sera chargé de le gérer.

# Annexes

## Graphiques des marées :

Les courbes de marées fournies sont des courbes de marées idéales (durée de la marée = 12h, coefficients identiques le matin et le soir) et les heures de pleine mer (PM) ont été fixées à 0h00 et 12h00.

Toutes les hauteurs sont référencées par rapport au 0 des cartes marines (niveau hydrographique)

## Profil de la réserve et du stade

Le niveau NGF est utilisé sur les cartes terrestres, il correspond au niveau de mi-marée (ici 5m hydrographique correspond à 0m NGF).

DOCUMENTS REPONSES

# Etude du fonctionnement du stade d’eau vive

## Etude du remplissage

| Coefficient de la marée | 45 | 60 | 95 |
| --- | --- | --- | --- |
| Niveau hydrographique de pleine mer (en m) |  | 8 m |  |
| Niveau NGF de pleine mer (PM) (en m) |  | 3 m |  |
| Niveau NGF de l’eau dans la réserve à PM +3 (en m) (vannes totalement relevées) |  | 3 m |  |
| Niveau NGF de l’eau dans la rivière artificielle à PM + 3 (vannes totalement relevées) |  | 0 m |  |

## Etude de l’utilisation

| Débit d’utilisation | 4 m3.s-1 | 14 m3.s-1 |
| --- | --- | --- |
| Hauteur minimum d’eau (en m) au dessus du radier permettant d’assurer le débit demandé |  |  |
| Volume d’eau utilisable dans la réserve en m3 (on tiendra compte de la contrainte précédente) |  |  |
| Pendant combien de temps (en h :mn) la réserve pourra t-elle fournir le débit souhaité. |  |  |
| Etant données les contraintes sur les périodes d’utilisation du stade (niveau de la mer < 0 m NGF), le volume utile d’eau sera-t-il totalement utilisé ? |  |  |
| Combien de temps faut –il pour que le niveau d’eau dans la réserve baisse de 1cm ? |  |  |

## Horaires d’utilisation du stade

| Coefficient de la marée | 45 | 95 |
| --- | --- | --- |
| A marée descendante, à quelle heure (par rapport à la pleine mer) peut on commencer à utiliser le stade? | PM + | PM + |
| A marée montante, à quelle heure(par rapport à la pleine mer précédente) doit on cesser d’utiliser le stade? | PM + | PM + |
| Entre deux Pleines Mer, quelle est la durée maximale d’utilisation du stade? |  |  |

## Position  de la vanne omniflots

Compléter le graphique ci-dessous qui doit représenter en fonction du temps :

- la hauteur d’eau dans la réserve  (trait plein)

- la hauteur du sommet de la vanne (trait pointillé)

### pour un débit de 4 m3.s-1

### pour un débit de 14 m3.s-1.

# Modélisation UML   (diagramme de séquence)

maree

respDuStade :Ihm

seance

vanne

stockVide

reserve

vanne

omniflots

1: demarrer(debit)

2:

attendre

PleineMer

3:

relever

Commentaires éventuels: