DEUXIEME PARTIE :  CONCEPTION  du  SYSTEME

Durée 4h 30mn								       Coefficient 3.5/5

SUJET :

1	CHOIX DE CONCEPTION	2

1.1	Diagramme de séquences	2

1.2	Diagramme de structure statique	3

1.3	Description de la réserve	4

1.4	Description des vannes	5

1.5	Interfaçage avec le micro-ordinateur industriel	6

2	Questions   « Configuration du matériel»	6

2.1	Configuration IPIC  (Annexe 5.5 page 26 du dossier technique)	6

2.2	Adressage ADA08  (Annexe 5.6 du dossier technique)	6

3	Questions   « Objet réserve »	7

3.1	CapteurHauteur : : hauteurMesuree()	7

3.2	Reservoir : : calculHautEtVolUtile()	7

4	Questions « objets vannes »	8

4.1	Diagramme de classe	9

4.2	Test de fonctionnement du Cna MP7613	9

4.3	Cna : : ecrire()	9

4.4	Vanne : : ouvrir()	9

4.5	Classe VanneRegulee	10

5	QUESTIONS  « OBJET  MAREE »	11

5.1	Choix des matériels réseaux nécessaires	11

5.2	Plan d’adressage IP	11

5.3	Etude de la communication avec le serveur du Shom	11

6	Question  « classe  Seance »	12

6.1	Seance : : demarrer( )	12

6.2	Seance : : synchroniser( )	12

7	ANNEXES	13

7.1	Echanges entre un client (Navigateur) et le serveur WEB du SHOM	13

7.2	Matériels réseaux	15

7.2.1	Matériels fournis :	15

7.2.2	Les matériels proposés :	15

7.2.3	Note sur l'adressage des réseaux privés (RFC 1918)	16

Document Réponse 1  (Question 4.1) :  Diagramme de classe	17

Document Réponse 2  (Questions 5.1 et 5.2) : Choix des matériels réseaux	18

Document Réponse 3  (Question 5.3) :  Echange  client - serveur	19

AVERTISSEMENT AU CANDIDAT

- Cette seconde partie de l’épreuve se divise en cinq sous-parties indépendantes (Questions 2 à 6).

- Le paragraphe 1 ne comporte pas de questions mais sa lecture est  indispensable.

BAREME indicatif ( /70 points):

| QUESTION 2 |  | QUESTION 3 |  | QUESTION 4 |  |  |  |  | QUESTION 5 |  |  | QUESTION 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 |
| 5 pts | 5 pts | 5 pts | 5 pts | 4 pts | 4pts | 4 pts | 4 pts | 9 pts | 5 pts | 4 pts | 6 pts | 3 pts | 7 pts |
| 10 pts |  | 10 pts |  | 25 pts |  |  |  |  | 15 pts |  |  | 10 pts |  |

# CHOIX DE CONCEPTION

## Diagramme de séquences

Le diagramme de séquences suivant représente un exemple, volontairement simplifié pour l’examen, d’une séance d’utilisation du stade d’eau vive. Les procédures de sécurité, entre autres, ne sont pas abordées, celles de dialogue avec le responsable du stade sont limitées au strict minimum.

seance

respDuStade

maree

vanne

stockVide

reserve

vanne

omniFlots

1: demarrer(debit)

2: attendre

PleineMer

3: relever

4: relever

5: attendre PM+3

Répéter

indéfiniment

toutes

les 10

secondes

7a: reguler(debit)

7a.1 hauteurEauUtile

7a.2 calculHauteurVanne

tant

que

hauteurVanne >0

7b: attendre PM+9

Répéter

7a.3 ouvrir(

hauteurVanne)

Cette activité se termine soit à PM+9 soit à la fin de reguler( ) quand le niveau d’eau devient insuffisant dans la réserve.

9: affaler

10: affaler

8: afficher(stade

fermé)

6: afficher(stade

ouvert)

Calcul

HauteurUtile

et

VolumeUtile

Nota:

Message synchrone caractérisé par le fait que l’objet émetteur attend une réponse de l’objet destinataire pour continuer son activité.

7a, 7b                  :  Messages concurrents dans l’activité 7.

7a.1,  7a.2, 7a.3  :  Messages consécutifs dans l’activité 7a.

## Diagramme de structure statique

A ce stade de la conception, on décide d’adopter le diagramme de structure statique suivante. D’autres choix étaient bien sur envisageables, mais on impose celui ci pour la suite de l’étude.

reserve : Reservoir

+  Reservoir(...) : Reservoir

-  calculHautEtVolUtile() : void

+  volumeEauUtile() : float

+  hauteurEauUtile() : float

respDuStade : Ihm

+  Ihm() : Ihm

+  dialogue() : void

+ afficher(char*) : void

maree : Maree

+  Maree() : Maree

+  attendrePleineMer() : void

+  attendrePMplus(nbHeures : int) : void

+  testSiPMplus(nbHeures : int) : int

omniflots : VanneRegulee

+  VanneRegulee(...) : VanneRegulee

+  reguler(d : float) : void

-  calculHauteurVanne() : float

stockVide : Vanne

+  Vanne(...) : Vanne

+  relever() : void

+  affaler() : void

+  ouvrir(hv : float) :void

seance : Seance

+  Seance() : Seance

+  demarrer(debit : float) : void

Nota : Certaines classes peuvent posséder des opérations qui ne sont pas utilisées dans le cas d’utilisation étudié dans ce sujet.

## Description de la réserve

La réserve est considérée comme un parallélépipède rectangle de surface 2000m sur 60m et dont le fond se situe à une hauteur NGF de 0,5m

Pour déterminer le volume d’eau disponible on mesure le niveau de l’eau dans la réserve. Pour cela, on utilise un capteur de pression hydrostatique qui est placé à 50 cm du fond  (hauteur NGF=1 m).

Capteur de pression utilisé:  Marque ROGERT  référence xy22

Il est constitué d’un boîtier cylindrique en acier inoxydable contenant la membrane de mesure, un condensateur à armature cylindrique et un préamplificateur.

La pression hydrostatique de l’eau est convertie en une variation de capacité (via le déplacement mécanique de la membrane). Le préamplificateur utilise cette variation pour délivrer en sortie  une tension analogique proportionelle à la hauteur hm de la colonne d’eau placée au dessus de ce capteur.

Un dispositif compensateur corrige l’influence dues aux variations de pression atmosphérique.

Caractéristiques:

- Echelle de mesure (après réglage et étalonnage) : hauteur hm de 0 à 5m.

- Tension de sortie correspondante: 0 à 10 volts.

- Ecart de linéarité <1%,  reproductibilité <0,2%, dérive du zéro <0,5%

- Température d’utilisation  de 0 à 50°C, classe de protection IP 68.

## Description des vannes

La vanne omniflots de largeur 7 m et de hauteur 2m20 est  commandée par un vérin hydraulique pouvant transmettre une force de 500 000N avec une pression maximum de 250 bars. La sortie de la tige de ce vérin est commandée par un régulateur hydraulique qui assure une ouverture ou fermeture progressive de la  vanne (la vitesse normale d’entrée ou de sortie de la tige du vérin est de 0,25 m.mn-1 ).

La commande de ce régulateur  nécessite une tension de consigne comprise entre 0v ( tige rentrée ) et tensionMax = +10 volts (tige sortie). La position de la tige du vérin est proportionelle à cette consigne.

Un capteur potentiométrique, intégré au vérin, permet à tout moment de connaître la position du vérin et de savoir si le mouvement demandé est bien réalisé. Ce capteur, qui nécessite une alimentation de 10 volts, délivre une tension proportionelle à la sortie de la tige du vérin : 0v  tige rentrée,  +10 volts  tige sortie.

De plus pour des questions de sécurité, deux détecteurs de proximité type Tout Ou Rien, moulés dans le vérin,  permettent de savoir si le vérin  arrive en butée ( captTigeSortie  ou  captTigeRentree ).

Caractéristiques de la vanne Omniflots:

Données:      	AB = 2,20m     AC = 1,85m    	OA = 1,95m   	OD = 2,30m

2m80 (lgVérinTigeRentrée = lgMin) <  DC  < 4m 45 (lgVérinTigeSortie = lgMax).

Course du vérin: y maxi ( course) = 1m 65.

Pour pouvoir régler le débit d’eau qui dépend de la hauteur de la lame d’eau H, il est nécessaire d’exprimer  la  sortie de tige du vérin y en fonction de la hauteur hv souhaitée pour la vanne.

y =  (  ( OA + AC . ( AB²- hv² / AB)  )² + ( OD – AC . ( hv / AB) )² )  - lgVérinTigeRentrée

Inversement, pour connaître la position de la vanne en fonction de la valeur transmise par le capteur potentiométrique, il faut exprimer hv en fonction de y.

hv =  AB .(  ( X².OD² - (OD² +OA²).(X²-OA²)  - X .OD ) / (OA² +OD²)

avec 	 X = ( ( y +lgVérinTigeRentrée )² - OA² - OD² - AC²) / 2 . AC

La commande de la vanne  stockVide  utilise le même principe, à la différence près que sa largeur est de 20m.

## Interfaçage avec le micro-ordinateur industriel

Les différents actionneurs et capteurs seront gérés par un module IP ADA08 (dossier technique pages 30 à 50) monté sur le canal B de la carte unité centrale LX162 (dossier technique 5.3 page 22).

Raccordement utilisé: 	(Voir page 47 du dossier technique)

| Réserve | Fonction | Canal | N° broches |
| --- | --- | --- | --- |
| Capteur Niveau Eau | CAN | Voie 0 EVI0 (0v à +10volts) | 2 , 1 (AGND) |
| Vanne omniflots |  |  |  |
| Commande régulateur hyraulique | CNA | Voie 0 EVO0 (0v à +10volts) | 12, 11(AGND) |
| Alimentation capteur potentiométrique | CNA | Voie 2 EVO2 (0v à +10volts) | 14, 11(AGND) |
| Curseur capteur potentiométrique | CAN | Voie 2 EVI0 (0v à +10volts) | 4 , 11 (AGND) |
| ButéeTigeSortie | PORT A | PA0 (0v si repos, 5v si action) | 32, 31(GND) |
| ButéeTigeRentrée | PORT A | PA2 (0v si repos, 5v si action) | 34, 31(GND) |
| Vanne stockVide |  |  |  |
| Commande régulateur hyraulique | CNA | Voie 4 EVO4 (0v à +10volts) | 16, 11(AGND) |
| Alimentation capteur potentiométrique | CNA | Voie 6 EVO6 (0v à +10volts) | 18, 11(AGND) |
| Curseur capteur potentiométrique | CAN | Voie 6 EVI6 (0v à +10volts) | 8 , 11 (AGND) |
| ButéeTigeSortie | PORT A | PA4 (0v si repos, 5v si action) | 36, 31(GND) |
| ButéeTigeRentrée | PORT A | PA6 (0v si repos, 5v si action) | 38, 31(GND) |

# Questions   « Configuration du matériel»

## Configuration IPIC  (Annexe 5.5 page 26 du dossier technique)

Un circuit Asic, composant programmable, nommé « IPIC » réalise l’interface entre le module IP et les bus internes de la carte LX 162 (voir « Lx162 Block Diagram » page 22 du dossier technique).

Sachant que le module ADA08:

- est monté sur le canal IP B de la carte Lx162 ;

- peut, par sa fonction Port, demander une interruption sensible à un niveau bas sur la broche IntReq0 et que cette demande doit être transmise avec un niveau 4 à l’unité de traitement .

- nécessite un  « Recovery-time » de 2 microsecondes.

Indiquer les registres de l’IPIC  (noms et adresses) à configurer ainsi que les valeurs, justifiées, à charger dans ces registres.

## Adressage ADA08  (Annexe 5.6 du dossier technique)

En fonction des configurations ci-dessus et de la documentation du module ADA08 (pages 34 et 35 du dossier technique), indiquer les adresses complètes (sur 32bits):

- de base du module ADA 08 ;

- de base des circuits MP7613, LM12458 et CIOZ8536 ;

- du registre «DACREG » du MP7613.

- du registre «DAC code» du MP7613 permettant de fixer la tension d’alimentation du capteur potentiométrique de la vanne omniflots.

# Questions   « Objet réserve »

Pour la mise en œuvre de l’objet  « réserve »,  on décide d’élaborer une classe « Réservoir » dont on instanciera un objet avec les caractéristiques spécifiques imposées par l’application.

Can

+  Can(...) : Can

+  lire() : float

CapteurHauteur

-  conv : Can*

+  CapteurHauteur(...) :

: CapteurHauteur

+  hauteurMesuree() : float

0..1

1

-

conv

0..1

1

0..1

-

capteur

0..1

Reservoir

-  longueur : float

-  largeur : float

-  hauteurNghCapteur : float

-  hauteurNghRadier : float

-  hauteurUtile : float

-  volumeUtile : double

-  capteur :

CapteurHauteur*

+  Reservoir(..) : Reservoir

-  calculHautEtVolUtile() : void

+  volumeEauUtile() : float

+  hauteurUtile() : float

1

1

La classe « Réservoir » utilise un capteur de type « CapteurHauteur » pour connaître la hauteur d’eau hm en mètres. Ce capteur utilise un « Can » pour connaître la tension en volts délivrée par le capteur de pression placé dans la « réserve ».

Nota : Dans ce diagramme de classe, les attributs privés capteur de la classe Reservoir et conv de la classe CapteurHauteur ont été représentés  deux fois (une fois en attribut de classe, une fois comme nom de l’agrégation). Il est bien entendu qu’il n’existe à chaque fois qu’un seul attribut.

La réalisation des questions suivantes nécessite la lecture de la description de la réserve (paragraphe 1.3 page 4).

## CapteurHauteur : : hauteurMesuree()

Sachant que la classe Can est disponible et que son opération  lire( )  retourne un réel exprimant la tension en volts appliquée à l’entrée analogique correspondante,  réaliser le codage en C++ de l’opération  CapteurHauteur  : :  hauteurMesuree( ) : float   qui doit retourner un réel exprimant la hauteur d’eau mesurée (hm) en mètres.

## Reservoir : : calculHautEtVolUtile()

Afin que le niveau d’eau mesuré ne soit pas  perturbé par le clapot et la houle, on effectue 20 mesures sur une période de 10 secondes et on moyenne ces résultats pour obtenir le niveau d’eau réel.

Les attributs privés de « Réservoir » ayant été correctement initialisés par son constructeur, on demande de réaliser le codage C++ de l’opération « calculHautEtVolUtile » qui doit, toutes les 10 secondes,  mettre à jour les attributs « hauteurUtile » et « volumeUtile » .

Ces attributs doivent contenir le niveau d’eau hu par rapport au radier et le volume d’eau (en m3) utilisable  dans le réservoir (longueur * largeur * hu).

Nota : On pourra utiliser une méthode statique de la classe « Thread » du noyau NTR++ (dossier technique paragraphe 5.1 page 14) pour effectuer la temporisation entre deux mesures.

# Questions « objets vannes »

Pour la mise en œuvre des objets  « vanne stokVide » et « vanne omniflots » on décide d’élaborer une classe de base « Vanne » disposant des opérations relever( ), affaler( ) et ouvrir( ) et une classe plus élaborée « VanneRegulee » qui permet en plus d’obtenir un débit (en m3.s-1) régulé en fonction d’une consigne et du niveau d’eau dans la « réserve ».

-  lgMin : float

-  course : float

-  tensionMax : float

-  conv : ...

+  Verin(...) : Verin

+  getCourse() : float

+  getLgMin() : float

-  OA : float

-  OD : float

-  AC : float

-  AB : float

-  verin : ...

-  potar : ...

-  captTigeRentree : ....

-  captTigeSortie : ...

+  Vanne(...) : Vanne

+  relever() : void

+  affaler() : void

+  ouvrir(hv : float) : void

+  Can(...) : Can

+  lire() : float

Can

-  dacCode : ushort*

-  dacReg : uchar*

+  Cna(...) : Cna

Cna

+  ecrire(val : float) : void

Verin

+  sortir(lgTige : float) : void

+  positionMax : float

+  tensionMax : float

+  alim : ...

+  conv : ...

+  position() : float

CapteurPosition

+  CapteurPosition(...) : CapteurPosition

Vanne

+  Reservoir(...) : Reservoir

+  volumeEauUtile() : float

+  hauteurEauUtile() : float

Reservoir

-  calculHautEtVolUtile() : void

-  debit : float

-  reserve : ....

+  VanneRegulee( : ...) : VanneRegulee

+  reguler(d : float) : void

-  calculHauteurVanne() : float

VanneRegulee

CapteurTor

-  masque : int

-  port : ....

+  CapteurTor(...) : CapteurTor

-  etat() : int

Port

-  direction(dir : uchar) : void

-  numPort : int

+  Port(...) : Port

+  lire() : uchar

+  ecrire(val : uchar) : void

## Diagramme de classe

Sachant :

- que chaque vanne utilise un vérin, un capteur de position potentiométrique et deux détecteurs de proximité,

- que ces différents objets sont interfacés par des  composants cna, can et port disponibles sur le module d’entrées sorties ADA08,

représenter en utilisant le langage UML les relations (association, agrégation, héritage, ..) entre ces différentes classes.

On précisera, si nécessaire, leur nom et la multiplicité et on commentera, brièvement, les choix effectués.

(Utiliser le document réponse 1 page 17 en fin de sujet.)

## Test de fonctionnement du Cna MP7613

On désire vérifier le bon fonctionnement d’un module Cna MP7613 en utilisant un metteur au point (debugger).

- Quelle tension délivre ce convertisseur si on écrit la valeur 0x8003 dans le registre de données correspondant (DAC code 0)?   ( documentation MP7613 de ADA08  pages 43 et 44 dossier technique).

- Quelle valeur hexadécimale doit on écrire dans  ce même registre  pour obtenir en sortie une tension de –5 volts?

## Cna : : ecrire()

En vous aidant du diagramme de classe de la page précédente et de la documentation sur le composant MP7613 de ADA08 (dossier technique pages  43 et 44) :

réaliser le codage en C++ de l’opération  Cna: :ecrire(val :float) : void  qui doit, à partir de val ( tension en volts),  piloter le convertisseur numérique analogique MP7613 correspondant.

## Vanne : : ouvrir()

Réaliser le codage en C++ de l’opération Vanne : : ouvrir(hv :float) : void qui doit permettre d’ouvrir la vanne à une hauteur hv (voir description de la vanne paragraphe 1.4 page 5 de ce document).  Après avoir commandé le régulateur hydraulique du vérin, on doit vérifier que le mouvement demandé soit terminé avant de quitter cette opération.

Nota :  Les attributs privés utilisés dans les classes  Vanne  et  Verin  sont définis, en italique, dans la description des vannes paragraphe 1.4 page 5 de ce document.

## Classe VanneRegulee

L’étude de la régulation du débit de la rivière, a produit l’équation suivante :

Q =  m . L . H .  2 . g . H   		d’après le théorème de Bernouilli

avec :   m = 0,525 .(1 + 1 / (1000.H + 1.6) ).( 1 + 0,55 . H² / (H +L)² )    d’après  une   formule empirique.

L :  largeur en m de la vanne ,

H :  hauteur de la lame d’eau au dessus du sommet de la vanne en m

g :  accélération de la pesanteur en m.s-2,

Q : débit en m3 . s-1

On constate que connaissant H il est assez facile d’obtenir Q, par contre exprimer H en fonction de Q semble mathématiquement plus ardu.

Comme la régulation de débit nécessite de déterminer H à partir de Q, on se propose de calculer par avance tous les couples (Q,H) pour les débits compris entre 4 m3 s-1 et 14 m3 s-1  par pas de 0.1 m3 s-1. La précision sur les débits doit être de  0,05 m3 s-1.

Les informations nécessaires seront stockées dans une structure de données.

VanneRegulee

+  VanneRegulee( : ...) : VanneRegulee

-  debit : float

-  reserve : Reservoir*

-  data : structure de données à définir

-  chercherHLame() : float

-  initialiser() : void

-  debitPourH(hLame : float) : float

-  calculHauteurVanne() : float

+  reguler(d : float) : void

On considère qu’il existe une opération privée debitPourH  qui permet de calculer le débit Q en fonction de la hauteur H. Le prototype UML de cette opération  est  debitPourH(hLame : float) : float

### Proposer une structure de données permettant de stocker les informations précédentes.

Nota :  L’algorithme suivant n’est pas indispensable pour répondre aux questions 4.5.3 et 4.5.4

### Ecrire l’algorithme détaillé de l’opération privée initialiser( ) permettant de remplir la structure de données.

### Par quelle opération publique de la classe VanneRegulee sera appelée cette opération initialiser( ) ?

### Ecrire l’algorithme détaillé de l’opération privée chercherHLame( )  permettant de retourner la hauteur H de la lame d’eau correspondant au débit fixé en attribut.

# QUESTIONS  « OBJET  MAREE »

L’objet  « marée » doit nécessairement connaître les horaires de marée. Pour cela, on décide d’interroger le serveur Web du  Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM). Ce service public, est responsable sur le plan national de l'information nautique : collecte, validation, diffusion des informations utiles aux navigateurs, civils ou militaires, professionnels ou plaisanciers. Son serveur Web (http://www.shom.fr) fournit, entre autres, les horaires de pleines mer et de basses mer du jour.

## Choix des matériels réseaux nécessaires

On désire interconnecter les dispositifs suivants  (documentations en annexe):

- Rack VME  contenant la carte CPU LX 162 muni d’une interface Ethernet 10 Mbits/s AUI

- Terminal X de type Explora 450 muni d’une interface Ethernet 10/100 BT

- Accès S0 Numéris  (il permet l’accès Internet et donc au serveur du Shom)

Choisir dans les documentations fournies (annexe 7.2 pages 15 et 16) les matériels nécessaires à l’interconnexion de ces différentes machines. On remplira le tableau du document réponse 2 fourni page 18.

## Plan d’adressage IP

Le prestataire de service, choisi pour l’accès à Internet, attribue à notre site l’adresse IP  194.234.125.1

Les adresses des autres équipements doivent être en conformité avec la  RFC 1918 (annexe 7.2.3 page 16).

Indiquer sur le schéma (document réponse 2 page 18), pour chaque équipement concerné,  le plan d’adressage IP que vous proposez.

## Etude de la communication avec le serveur du Shom

Pour tester la communication avec le serveur du Shom, on utilise un navigateur du commerce et un analyseur réseau pour se connecter au site http://www.shom.fr. On obtient les trames décrites en annexe 7.1 (pages 13, ...).

En utilisant la documentation HTTP (dossier technique paragraphe 5.2 page 18) et le document réponse 3 (page 19), analyser les trames relevées lors de cet échange entre le client (navigateur) et  le serveur (SHOM).

# Question  « classe  Seance »

## Seance : : demarrer( )

En utilisant la documentation sur le noyau temps réel NTR++ (dossier technique 5.1 page 14) et en respectant les diagrammes de séquences et de classes (paragraphes 1.1 et 1.2 pages 2 et 3 de ce document) , réaliser le codage en C++ de l’opération : 	Seance : : demarrer( debit :float) :void   qui doit créer un Thread exécutant le code de la méthode privée synchroniser( ).

Seance

-  respDuStade : Ihm *

-  maree : Maree *

-  omniFlots : VanneRegulee *

-  stockVide : Vanne *

-  fin : Event

-  debit : float

+  Seance() : Seance

+  demarrer(debit : float) : void

-  synchroniser() : void

## Seance : : synchroniser( )

Réaliser le codage de l’opération privée Seance : : synchroniser( ) : void qui permet l’enchaînement de l’ensemble des activités de l’objet « seance » décrites dans le diagramme de séquences (paragraphe 1.1 page 2 de ce document).

On portera un soin particulier au fait que cette opération doit à un moment donné se mettre en attente :

- soit de la fin de l’opération  maree : : attendrePMplus(9),

- soit de la fin de l’opération  de la vanne  omniflots : : reguler(debit)

Nota:

- La classe Seance dispose des attributs  définis dans le diagramme ci-dessus. Ces attributs sont initialisés par son constructeur.

- Vous avez le droit de créer une (ou des) méthode(s) privée(s) supplémentaire(s).

- Vous avez  le droit de créer un ou plusieurs objets du noyau NTR++ (Event, Thread, …).

# ANNEXES

## Echanges entre un client (Navigateur) et le serveur WEB du SHOM

Les trames suivantes ont été relevées puis décodées avec un analyseur de réseau.

Packet 1 captured at 01/10/99 10:29:48; Packet size is 58(0x3a)bytes

Ethernet Version II

Address: 00-A0-24-AC-74-3F --->08-00-02-07-13-9F	Ethernet II Protocol Type: IP

Internet Protocol

IP protocol type: TCP (0x06)		IP address 192.168.15.190 ->194.57.228.1

IP Transmission Control Protocol

Port 1196 ---> 80			Code: 0x02 (SYN)

Sequence Number: 233680270		Acknowledgement Number: 0

Packet 2 captured at 01/10/99 10:29:48; Packet size is 60(0x3c)bytes

Ethernet Version II

Address: 08-00-02-07-13-9F --->00-A0-24-AC-74-3F	Ethernet II Protocol Type: IP

Internet Protocol

IP protocol type: TCP (0x06)		IP address 194.57.228.1 ->192.168.15.190

IP Transmission Control Protocol

Port 80 ---> 1196			Code: 0x12 (ACK +SYN)

Sequence Number: 1636125728		Acknowledgement Number: 233680271

Packet 3 captured at 01/10/99 10:29:48; Packet size is 54(0x36)bytes

Ethernet Version II

Address: 00-A0-24-AC-74-3F --->08-00-02-07-13-9F     Ethernet II Protocol Type: IP

Internet Protocol

IP protocol type: TCP (0x06)		IP address 192.168.15.190 ->194.57.228.1

IP Transmission Control Protocol

Port 1196 ---> 80			Code: 0x10  (ACK)

Sequence Number: 233680271		Acknowledgement Number: 1636125729

Packet 4 captured at 01/10/99 10:29:48; Packet size is 562(0x232)bytes

Ethernet Version II

Address: 00-A0-24-AC-74-3F --->08-00-02-07-13-9F   Ethernet II Protocol Type: IP

Internet Protocol

IP protocol type: TCP (0x06) 		IP address 192.168.15.190 ->194.57.228.1

IP Transmission Control Protocol

Port 1196 ---> 80			Code: 0x18   (ACK +PUSH)

Sequence Number: 233680271		Acknowledgement Number: 1636125729

HTTP Protocol

POST /ann_marees/cgi-bin/predit_ext/choixp HTTP/1.0

Accept-Language: fr

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Accept-Encoding: gzip, deflate

User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)

Content-Length: 58

Data:

site=PELINEC&zone=11&fuseau=2&dd=21&mm=10&yyyy=1999

Packet 5 captured at 01/10/99 10:29:48; Packet size is 60(0x3c)bytes

Ethernet Version II

Address: 08-00-02-07-13-9F --->00-A0-24-AC-74-3F	Ethernet II Protocol Type: IP

Internet Protocol

IP protocol type: TCP (0x06)		IP address 194.57.228.1 ->192.168.15.190

IP Transmission Control Protocol

Port 80 ---> 1196	Code: 0x10  (ACK)

Sequence Number: 1636125729		Acknowledgement Number: 233680811

Packet 6 captured at 01/10/99 10:29:50; Packet size is 1002(0x3ea)bytes

Ethernet Version II

Address: 08-00-02-07-13-9F --->00-A0-24-AC-74-3F  	 Ethernet II Protocol Type: IP

Internet Protocol

IP protocol type: TCP (0x06)		IP address 194.57.228.1 ->192.168.15.190

IP Transmission Control Protocol

Port 80 ---> 1196		Code: 0x19   (ACK + PUSH+ FIN)

Sequence Number: 1636125729		Acknowledgement Number: 233680811

HTTP Protocol

HTTP/1.0 200 OK

Date: Fri, 01 Oct 1999 08:29:10 GMT

Server: Apache/1.1.1

Content-type: text/html

Data:

<HTML><HEAD><TITLE>Calcul de marée</TITLE></HEAD>.<BODY >

<tr><th colspan=2 rowspan=2 bgcolor=#22BBEE><strong> Date</strong></th>.

<td colspan=4 align=center bgcolor=#22BBEE> <strong>Pleines mers</strong></td>.

<td colspan=4 align=center bgcolor=#22BBEE>< srong> Basses mers</strong></td></tr> .

<tr bgcolor=#55DDFF><th width=10%> matin</th><th width=10%>hauteur</th>

< width=10%>soir</th><th width=10%>hauteur</th><Th width=10%>matin</th>

<th width=10%>hauteur</th><th width=10%>soir</th><th width=10%>hauteur</th></tr>.

<TR><td>ven</td><td>1</td><td align=center>10h59</td><td align=center>8,33m</td>

<td align=center>23h31</td><td align=center>8,01m</td><td align=center>5h06</td>

<td align=center>2,25m</td><td align=center>17h29</td><td align=center>2, 52m</td>.

</TR>.</ BODY></HTML>.

Packet 7 captured at 01/10/99 10:29:50; Packet size is 54(0x36)bytes

Ethernet Version II

Address: 00-A0-24-AC-74-3F --->08-00-02-07-13-9F		Ethernet II Protocol Type: IP

Internet Protocol

IP protocol type: TCP (0x06)		IP address 192.168.15.190 ->194.57.228.1

IP Transmission Control Protocol

Port 1196 ---> 80 	Code: 0x11 (ACK+FIN)

Sequence Number: 233680811		Acknowledgement Number: 1636126677

Packet 8 captured at 01/10/99 10:29:50; Packet size is 60(0x3c)bytes

Ethernet Version II

Address: 08-00-02-07-13-9F --->00-A0-24-AC-74-3F		Ethernet II Protocol Type: IP

Internet Protocol

IP protocol type: TCP (0x06)		IP address 194.57.228.1 ->192.168.15.190

IP Transmission Control Protocol

Port 80 ---> 1196		Code: 0x10 (ACK)

Sequence Number: 1636126677		Acknowledgement Number: 233680812

## Matériels réseaux

### Matériels fournis :

| Terminal X | L’Explora 450 est un poste de travail adapté aux intranets hétérogènes pour lesquels vous voulez un accès rapide à Unix ou Windows Architecture : 32-bit RISC Processor PowerPC 403GCX @66MHz Video Coprocessor: S3 Trio64V2/DX Maximum resolution : 1280 x 1024 , Video RAM : 2MB Network Interface 10/100BaseT (auto-switching), 10Base2 (optional) Internet Protocols TCP/IP, NFS, Telnet, DNS/BIND, X11, XDMCP, LPD, DHCP, BOOTP, RARP, ARP, SNMP, PING, TFTP, HTTP |
| --- | --- |
| Carte CPU LX 162 | Architecture Processeur 68040 Motorola, 4 Mo de RAM, bus VME Interface Réseau Ethernet 1O Mb/s connecteur AUI en face avant Internet Protocols TCP/IP, NFS, Telnet, DNS/BIND, X11, DHCP, BOOTP, RARP, ARP, PING, TFTP, Serveur Web embarqué |
| Prise Numéris | Cette prise permet l’accès au réseau de télécommunication public numérique NUMERIS connu aussi sous les noms de RNIS ou ISDN. La connexion se fait via une prise murale au format RJ 45 |

### Les matériels proposés :

Les routeurs

| Routeur ISDN WEBBY Réseau local, Internet et Numéris Il est possible de partager un abonnement Internet entre plusieurs stations en équipant un réseau local d'un pont routeur Numéris. Le DI-106 ou Webby est vraiment la solution tout-en-un : Dédié Numéris, il est à la fois pont routeur et hub 6 ports, ce qui permet à 6 stations d'accéder à internet. Grâce au port Uplink, les utilisateurs d'un réseau local déjà existant peuvent également et facilement accéder à internet. De plus, doté de 2 ports analogiques, la connexion téléphone et fax est possible sur la même ligne Numéris. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REFERENCE DI-106 Hub-routeur ISDN | Nombre de ports - Hub 6 ports Ethernet - 2 ports analogiques Standard IEEE 802.3 1OBASE-T Ethernet Câbles réseaux RJ45 Cat. 5 Protocoles WAN PPP/MP |  | Interface ISDN (numéris ou RNIS) - 2 Canaux B 64Kbps, - 1 canal D 16Kbps - Câble fourni Routage IP - TCP/IP avec RIP et routage statique Protocoles UDP, TCP, DHCP, ICMP, ARP, NAT |
| Routeur RNIS Office Connect Le routeur OfficeConnect LAN RNIS intègre un routeur RNIS permettant l'accès à Internet. C'est l'alliance parfaite d'un produit réseau intégrant un accès à Internet pour une petite structure. Référence commerciale : 3C891 |  |  |  |
| Interface LAN 1 Port Ethernet 10BASE-T Connecteurs RJ-45 Protocoles supportés PPP, TCP/IP, DHCP, NAT Port RNIS Accès de base RNIS S/T Connecteur modulaire RJ-45 |  | Matériel nécessaire RNIS Ligne téléphonique/Accès de base RNIS Composition produit - 1 Routeur OfficeConnect LAN RNIS - 1 câble d'alimentation avec transformateur - 1 câble pour ligne RNIS RJ-45/RJ-45 |  |

| - Routeur RTC Shiva AccessPort Shiva AccessPort est facile à utiliser. La translation dynamique d'adresses Ip et Ipx et le support DHCP simplifient le déploiement. Le support pour le PPP multi-lien et le standard industriel de compression STAC assurent un rendement élevé sur les connexions. |  |
| --- | --- |
| Caractéristiques matérielles 1 Interface Ethernet 10BaseT Deux ports analogiques de téléphone Interface RTC (réseau téléphonique commuté) Fourni avec le câble RTC | Caractéristiques logicielles Protocoles de routage IP et Ipx Supporte le PPP et BACP Multilien Supporte la compression STAC Supporte un nombre illimité d'utilisateurs locaux |

Les transceivers  Lantronix

| Le transceiver simple sert à raccorder un poste de travail au réseau Ethernet. Il convient alors de connecter le transceiver à la prise AUI du poste de travail, soit directement, soit via un câble transceiver. |  |
| --- | --- |
| LTX-5 | Transceiver Ethernet 10BASE5, ThickWire ,affichage statut : émission, réception, collision, présence de tension, alimentation, prise vampire incluse |
| LTX-2-11 | Minitransceiver 10BASE2 ThinWire (Ethernet Fin), boîtier métallique, "heartbeat" commutable, affichage statuts : actif et en marche, connecteur T inclus |
| LTX-TA-11 | Minitransceiver Ethernet 10BASE-T(Paire Torsadée), boîtier métallique, RJ45, affichage statuts : Link, Power |
| LTX-FL-11 | Minitransceiver Ethernet – fibre optique 10BASE-FL/FOIRL, connecteurs ST |

Les câbles

| CB-UTPX-3 | Câble UTP, catégorie 5, RJ45 (m), 3 m |
| --- | --- |
| CB-AUI-15 | Câble AUI connecteurs DB15 longueur 2m |

### Note sur l'adressage des réseaux privés (RFC 1918)

Pour un réseau interne, il est possible d'utiliser des adresses privées qui n'ont pas besoin d'être mondialement uniques. Certaines plages d'adresses ont été réservées à cet effet par la RFC 1918:

- La classe A numéro 10. 			10.0.0.0     	à 	10.255.255.255

- 16 classes B entre 172.16 et 172.31. 		172.16.0.0    	à   	172.31.255.255

- 256 classes C commençant par 192.168.       	192.168.0.0   	à  	192.168.255.255

Chaque organisme est libre d'utiliser ces adresses. L'utilisation n'est pas soumise à déclaration.

Il est quand même possible de connecter ce réseau à l’Internet, il faut alors mettre en place un routeur muni d’un traducteur d'adresse (Network Address Translator : NAT).

Document Réponse 1  (Question 4.1) :  Diagramme de classe

-  lgMin : float

-  course : float

-  tensionMax : float

-  conv : ...

+  Verin(...) : Verin

+  getCourse() : float

+  getLgMin() : float

-  OA : float

-  OD : float

-  AC : float

-  AB : float

-  verin : ...

-  potar : ...

-  captTigeRentree : ....

-  captTigeSortie : ...

+  Vanne(...) : Vanne

+  relever() : void

+  affaler() : void

+  ouvrir(hv : float) : void

+  Can(...) : Can

+  lire() : float

Can

-  dacCode : ushort*

-  dacReg : uchar*

+  Cna(...) : Cna

Cna

+  ecrire(val : float) : void

Verin

+  sortir(lgTige : float) : void

+  positionMax : float

+  tensionMax : float

+  alim : ...

+  conv : ...

+  position() : float

CapteurPosition

+  CapteurPosition(...) : CapteurPosition

Vanne

+  Reservoir(...) : Reservoir

+  volumeEauUtile() : float

+  hauteurEauUtile() : float

Reservoir

-  calculHautEtVolUtile() : void

-  debit : float

-  reserve : ....

+  VanneRegulee( : ...) : VanneRegulee

+  reguler(d : float) : void

-  calculHauteurVanne() : float

VanneRegulee

CapteurTor

-  masque : int

-  port : ....

+  CapteurTor(...) : CapteurTor

-  etat() : int

Port

-  direction(dir : uchar) : void

-  numPort : int

+  Port(...) : Port

+  lire() : uchar

+  ecrire(val : uchar) : void

Commentaires éventuels :

Document Réponse 2  (Questions 5.1 et 5.2) : Choix des matériels réseaux

| Matériel | Type d’équipement | Référence Constructeur |
| --- | --- | --- |
| Equipement A |  |  |
| Equipement B |  |  |
| Câble 1 |  |  |
| Câble 2 |  |  |
| Câble 3 |  |  |
| Câble 4 |  |  |

Document Réponse 3  (Question 5.3) :  Echange  client - serveur

| Justifier le Rôle de la Trame |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quelle est l’adresse IP du serveur du shom : Quel est le numéro de port serveur utilisé pour le protocole HTTP : | Nom de l’exécutable qui traite la requête sur le serveur du shom : URL équivalente avec la méthode get de HTTP : Arguments à modifier pour une date différente : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Protocole HTTP | Méthode : Get, Post, .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Requête ou Réponse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protocole TCP | S Y N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F I N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ACK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Port Récepteur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Port Emetteur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protocole IP | @ Récepteur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | @ Emetteur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |