SESSION 1994

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

EPREUVE DE SCIENCES PHYSIQUES

Durée : 2 heures

Coefficient : 4

* La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront pour une

part importante dans l'appréciation des copies.

* L'usage des instruments de calcul et du formulaire officiel de mathématiques est

autorisé.

Important :

Problème I : Thermodynamique (8 points)

On considère un moteur à combustion interne fonctionnant suivant le cycle Diesel représenté en annexe.

A1A2 : compression adiabatique réversible de l'air caractérisée par le rapport volumétrique

A2A3 : injection du carburant finement pulvérisé dans l'air comprimé et chaud provoquant

son inflammation. La combustion se produit à pression constante.

A3A4 : détente adiabatique réversible des gaz.

A4A1 : ouverture de la soupape d'échappement, ramenant instantanément la pression à P1 ,

les gaz subissant un refroidissement isochore.

La quantité de carburant injecté étant faible devant la quantité d'air aspiré, on considérera que le nombre total de moles n'est pas modifié par la combustion.

On assimile les gaz à un gaz parfait de constante R = 8,32 J.K -1.mol-1, de capacité thermique molaire à pression constante Cp = 29 J.K-1.mol -1

On donne :  = 1,40.

On étudie les transformations subies par une mole de gaz parfait.

1 - Ce gaz est admis dans les cylindres à la pression P1 = 1 bar = 1,0 x 105 Pa et à la

température T1 = 330 K.

a - Calculer le volume V1

b - Calculer la pression P2 et la température T2 en fin de compression sachant que x = 14.

2 - En fin de combustion, la température du gaz est T3 = 2 260 K. Calculer le volume V3 et la

chaleur Q23 reçue par ce gaz au cours de la transformation A2A3.

3 - Calculer la pression P4 et la température T4 en fin de détente.

4 - a - Calculer la quantité de chaleur Q41 reçue par le gaz au cours de la transformation

isochore.

b - En appliquant le premier principe, calculer le travail fourni par le moteur au cours

d'un cycle.

c - Calculer le rendement    de ce moteur thermique.

1/6

ANNEXE

P

A2                               A3

P2

P4                                                                       A4

P1                                                                                                            A1

0                 V2                   V3                        V1                   V

RAPPELS :

Le rendement d'un moteur thermique est le rapport entre le travail fourni par les gaz au cours d'un cycle et la quantité de chaleur reçue par les gaz au cours de la phase de combustion.

Pour un gaz parfait subissant une transformation adiabatique réversible d'un état A (PA , VA , TA) à un état B (PB , VB , TB), on peut écrire :

PA VA  =  PB VB

TA VA  1  =  TB VB  1

avec

2/6

Problème II : Electricité (12 points)

Avertissement : Les parties A et B

peuvent être traitées indépendamment l'une de l'autre.

A - Etude d'un moteur à courant continu :

Un moteur à courant continu à excitation indépendante, à flux constant, possède les caractéristiques nominales suivantes :

- tension d'alimentation de l'induit : U = Un = 150 V

- courant d'induit : I = In = 15 A

- résistance de l'induit : R = 1,0

- fréquence de rotation : n = 1 500 tr/min

On alimente le moteur sous sa tension nominale d'induit Un = 150 V

1 - Calculer, pour le fonctionnement nominal, la force électromotrice En du

moteur et le moment Ten du couple électromagnétique.

2 - Montrer que, dans les conditions d'utilisation de ce moteur, l'expression de la

force électromotrice peut se réduire à :

E = k n

où  n  désigne la fréquence de rotation (exprimée en tr/min).

Calculer la valeur numérique de k et préciser son unité.

3 - Donner l'expression du moment Te du couple électromagnétique en fonction

du courant d'induit I.

Mettre cette expression sous la forme :

Te = K' I

4 - Ce moteur entraîne une charge qui abaisse le moment du couple électro-

magnétique à la valeur :

T'e = 8,6 Nm.

Déterminer la nouvelle valeur I' de l'intensité du courant dans l'induit.

3/6

B - Etude d'un circuit de commande de moteur à courant continu

Sur le montage représenté ci-dessous :

- le moteur à courant continu M est à excitation indépendante et

constante,

- l'interrupteur H et la diode de roue libre DRl sont supposés parfaits,

L'interrupteur H est alternativement fermé ou ouvert à la fréquence F. On suppose que sur la durée d'une période T :

* l'interrupteur H est fermé sur l'intervalle de temps [0 ,  T]

* l'interrupteur H est ouvert sur l'intervalle de temps [ T , T]

*   est compris entre 0 et 1.

On désigne par R' la résistance totale du circuit de charge : elle comprend la résistance de la bobine ainsi que celle de l'induit du moteur.

IH                                      H                         L        ic

iD

U                                    DRL               UC           M

CHARGE MECANIQUE

U = 15O V

1 - Dans le montage ci-dessus, on s'intéresse aux différentes grandeurs

susceptibles d'agir sur l'intensité ic du courant dans l'induit du moteur M qui

entraîne une charge mécanique.

a - Quelle est la grandeur qui agit sur la valeur moyenne de ce courant ?

b - Citer deux grandeurs permettant de lisser ce courant ; quelle est l'influence

d'une augmentation de ces grandeurs sur l'efficacité du lissage ?

4/6

2 - On suppose maintenant que le courant dans l'induit est parfaitement lissé :

ic = Ic = cte

a - Etude de la tension uc(t) :

- Préciser l'intervalle de conduction de la diode DRL ; que vaut uc(t) sur

cet intervalle ?

- Compléter le document-réponse en traçant la courbe représentant  uc(t)

sur l'intervalle [0 , 2 T]

- A partir de la définition de la valeur moyenne d'une tension périodique,

établir l'expression de Uc , valeur moyenne de uc(t) en fonction de  			  et de U.

b - Etude des courants

- Compléter le document-réponse en traçant iD(t) et iH(t) sur l'intervalle

de temps [0, 2 T]

- Etablir l'expression de ID , valeur moyenne de iD(t) et IH valeur

moyenne de iH(t), en fonction de   et Ic

C - Etude de la variation de vitesse d'un moteur à courant continu

Le montage du paragraphe B est un hacheur. Il permet de commander la vitesse du moteur étudié au paragraphe A.

On se place dans l'hypothèse où le courant dans l'induit est parfaitement lissé :

ic = Ic

1 - Etablir l'expression littérale de Uc,  valeur moyenne de la tension uc(t) en

fonction de E, R' et Ic .

En déduire l'expression de n en fonction de , U, R', Ic  et du coefficient k

défini par : E = k n .

2 - Application numérique :

R' = 1,5 			Ic = 10 A			U = 150 V

k = 0,090 V.tr -1.min

a - Calculer n pour  = 0,20

b - Représenter graphiquement les variations de n en fonction de  .

5/6

DOCUMENT-REPONSE

Uc     V

150

100

50

0          T                   T                                      2T           t

O           T                     T                                  2T          t

IC     A

2

O           T                     T                                  2T          t

ID     A

2

O           T                     T                                  2T          t

IH     A

2

O           T                     T                                  2T          t

6/6